BVH:								Wien, 26.04.2020

Erstellt:  Ch.T.

Gewerk: Pfosten/Riegel – Elemente Außen – Schräg  Verglasung mit BS Anforderung.

Anwendungshinweise:

Löschen Sie jeweils die unzutreffenden Texte oder fügen Sie ergänzende Texte hinzu.

Vergessen Sie nicht, alle rot markierten Hinweistexte zu löschen, denn sie dienen lediglich zur besseren Unterscheidung der Textvarianten während der Bearbeitung.

# Technische Vorbeschreibung für Brandschutzverglasungen in Pfosten/Riegel –

# Bauweise.

Grundsätzlich wird in Brandschutzverglasungen, also Pfosten Riegel Systeme zwischen Decken, und

Vorhangfassaden, also Pfosten Riegel Systeme welche Geschossübergreifend vor Decken ausgeführt sind, unterschieden. Immer sind diese Konstruktionen ausschliesslich selbsttragend.

Situierung sowohl außen als auch innen mit raumseitig angeordneten Stahl- oder Edelstahl Grundprofilen  (lotrecht und +/- 10° Pfosten, waagrecht Riegeln) sowie außen liegenden Andruckprofilleisten in Cr.Ni.- Stahl und Abdeckleisten nach Wahl.

Schrägverglasungen zwischen 15 und 80° bedürfen, sofern sie Brandschutzqualitäten aufweisen müssen, einen rechnerischen Nachweis und eine Zustimmung im Einzelfall durch eine entsprechend

autorisierte Behörde.

Mit durchsichtigen, opaken oder undurchsichtigen Füllelementen (Brandschutz-Verglasung oder Paneele) sowie Einsatzelementen ( Türen ) bilden die Pfosten-Riegel Fassaden eine raumabschließende

Haut, die selbstständig oder in Verbindung mit dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer Außenwand erfüllt, aber keinerlei Lasten des Bauwerkes aufnehmen kann.

## z.B. 33.01	Pfosten Riegel Konstruktion EI 90 als Pultdach

-Profilmerkmale:

Ausgeschriebenes Leitprodukt: Forster Thermfix vario . Ansichtsbreite 60 mm.

Trockenverglaste Pfosten-Riegelkonstruktion, thermisch getrennt.

Glasdichtung aus durchgehenden Gummiprofilen (gleiche innere und äußere Fugenansicht ≤ 8mm) auf der Innen- und Aussenseite. Dichtungsstösse überlappend.

Glashalterung mittels aufgeschraubten Cr.Ni. - Klemmleisten (Druckverglasung).

Gesicherter Dampfdruckausgleich über die vier Ecken in jedem Feld.

Alle Zubehörteile, wie Schrauben, Sprossenverbinder und Glasauflager aus Edelstahl 1.4301.

Profil-Dimensionierung:

Die Profilquerschnitte sind durch den Unternehmer in statischer Hinsicht zu überprüfen. Vor der Ausführung ist der statische Nachweis zu erbringen. Im Speziellen ist die brandbedingte Verformung, so die Primären Profile nicht Brandschutztechnisch geschützt sind, zu berücksichtigen. Die zulässige Durchbiegung der Pfosten und Riegel darf gemäß ÖNORM EN 12210 nicht mehr als L/300 der jeweiligen Stützweite von Auflager zu Auflager betragen. Bei Verwendung von Mehrscheibenisolierglas wird die zulässige Durchbiegung auf L/200 reduziert. Es sind jedoch mindestens nachstehende Profile zu verwenden:

Primäre Tragkonstruktion: FRR lt. statischer Erfordernis

Pfosten-Querschnitt:	20 mm

Riegel-Querschnitt:	    20 mm

Deckleisten vertikal:	    23 (19) mm

Deckleisten horizontal:	    23 (19) mm

Materialqualität Profile:

Variante "Stahl":

Innere Pfosten- und Riegelprofile aus Stahl Ausgangswerkstoff Kohlenstoffstahl S250GD+ZA255-B-O nach  EN 10214, Werkstoff-Nr. 10242, bandverzinkt.

Variante "Deckleisten":

Äußere Deckleisten aus Aluminium.

Variante „Edelstahl“

Äußere Deckleiste aus Cr.Ni.

Variante „Aluminium“

Ausgangswerkstoff Aluminium-Legierung AW6060 T66 nach ÖNORM EN 573-3,

ÖNORM EN 573-4 und ÖNORM EN 755-2.

Abdeckprofil vertikal:		60 x 23 mm

Abdeckprofil  horizontal:	60 x 19 mm

Beschichtung von Stahl- und Alu-Bauteilen

Schichtdicken gemäss EN ISO 2360

Vorbehandlung gemäss EN ISO 12944 Teil 4.

Über die Einhaltung der Qualitätsanforderungen gemäß QUALICOAT der Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen, wird auf Verlangen ein Prüfbericht vorgelegt (z.B. des Österreichischen Lackinstituts 1030 Wien, Arsenal Objekt 213, Franz Grill Straße 5).

Farbton: ………………………………………….……………………….

Variante „Pulverbeschichtet“

Konstruktionen aus Profilen galvanisch verzinkt.

Pulverbeschichtung in Standardfarben (RAL) ausgeführt. Die Schichtdicke beträgt 65 my (+/- 15 my).

RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Variante "bauseits gestrichen":

Konstruktionen aus galvanisch verzinkten Profilen. Bearbeitete Flächen zinkstaubbeschichtet. Elemente bauseits gereinigt und gestrichen.

Variante "einbrennlackiert, Innenanwendung":

Konstruktionen mit Korund staubgestrahlt. Lackierung mit Epoxy-Pulvergrundierung und Silikonpolyester-Deckpulver, Gesamtschichtdicke 70 - 90 μm.

RAL- oder NCS -Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Variante „grundiert“

Konstruktion aus walzblanken Profilen, werksmässig grundiert (20-30 μm) bauseits mit Fertiganstrich versehen.

Variante „Feuerverzinkung“

Gesamte Konstruktion feuerverzinkt (Badgrössen und Richtlinien der Verzinkungsindustrie beachten) mit Zinküberzug 50 – 85 μm nach EN ISO 1461.

Spezielle Richtlinien des Profilherstellers beachten!

Behandlung Aluminium

Aluminiumteile gereinigt, chromatiert und pulverbeschichtet in Farbton:

Farbton:…………………….……………………….

Schichtdicke beträgt 65my (+/- 15 my) .

Variante "farblos eloxiert":

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Eloxierung von Aluminiumoberflächen gemäß ÖNORM C 2351 C0, die Vorbehandlung der Oberfläche, wenn nicht anders angegeben, A6.

Aluminiumteile geschliffen und farblos eloxiert.

Variante "farbig eloxiert":

Aluminiumteile geschliffen und farbig  eloxiert.

Farbton ...............................................................................

Behandlung Edelstahl

Variante "geschliffene Gehrungen":

Profile mit Korn 220 längs geschliffen. Geschweisste Konstruktionsstöße verputzt und verschliffen. Kehlnähte einwandfrei geschweisst und abgesäuert.

Andruckprofile können auf Grund der späteren Abdeckung im walzblanken Zustand

eingesetzt werden.

- Brandschutz:

Die Brandschutzanforderung EI 30, EI 60, EI 90 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Die Konstruktionen müssen nach der EN-Norm 13501-ff und Ö-Norm B 3807 klassifiziert, nach EN 1634-4 geprüft und von der IBS Linz zugelassen sein. Die Türen müssen gemäss den IBS -Richtlinien gekennzeichnet werden.

Die Fabrikation der Elemente hat durch lizenzierte Metallbauunternehmen nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen. Die Konstruktionen müssen mit ÜA - Kennzeichen ausgestattet sein.

Auf Basis von gültigen Überwachungsverträgen und EN Prüfungen wird für das ausgeschriebene Gewerk von der IBS eine Objektbezogene Beurteilung erstellt.

Die dafür erforderlichen Unterlagen (Pläne, Prüfnachweise, usw..) sind gemäss dem Infoblatt der IBS durch den AN beizubringen. Die Kosten für diese Beurteilung trägt der AN.

-Bauphysikalische Anforderung an die Konstruktionen:

Nachfolgende Mindestanforderungen an die Abschlusselemente sind zwingend einzuhalten.

- Wärmedurchgangskoeffizient nach EN ISO 10077-2 bzw. EN 12412-2 der Riegel bzw. Pfostenprofile Uf = (1.9 – 2.4)  W/m2k

- Stossfestigkeit über Pendelschlagversuch nach EN 14019; Klassifizierung: I 5 und E 5

- Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit nach DIN 18055/ EN 42/ EN 86 Beanspruchungsgruppe C für Schrägdachbereiche

- 	Die Falzraumentlastung sowie die ungehinderte Kondenswasserabführung im Falzbereich nach aussen ist zu gewährleisten.

-Schallschutz:

Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen.

Für die Erfüllung der im Leistungsverzeichnis geforderten Schalldämmaße sind auf Anforderung rechnerische Nachweise oder Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfanstalt zu erbringen.

Fenster und Türen gemäss EN 14351-1.

Die Anschlüsse zwischen dem Abschlusselement und dem Baukörper sind auch unter Beachtung der Anforderung an die Schalldämmung auszubilden.

-Einbruchhemmung:

Konstruktionen mit Einbruchhemmung nach ENV 1627 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Die Elemente müssen exakt nach den entsprechenden Richtlinien des Systemherstellers fabriziert werden. Alle systemgebundenen Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

-Konstruktive Rahmenbedingungen:

Die Fabrikation hat nach den Richtlinien des Systemhersteller zu erfolgen.

Die Fassade kann sowohl als geschweisste als auch gesteckte Elementkonstruktion ausgeführt werden. Es sind die Systemeigenen Sprossen- und Stoss- Verbinder

zu verwenden.

Bei geschweissten Konstruktionen sind die Montagestösse mit dem Architekt abzusprechen.

Die Ausführung aller gemäß ÖNORM EN 1993 nachzuweisenden Stahlbauteile erfolgt in der Ausführungsklasse EXC 2 gemäß ÖNORM EN 1090-2.

Gemäss der Richtlinien für die CE Kennzeichnung ist auf Verlangen des BH die selbst gewählte Produktions- und Montage Kontrolle vorzulegen.

Folgende konstruktive Bedingungen sind einzuhalten:

-	Dampfdichtigkeit von innen nach aussen innerhalb der Konstruktion.

-	Dimensionierung der Befestigungspunkte entsprechend den Wind- und Eigenlasten.

-	Kraftschlüssige Befestigung der Konstruktionen an den Baukörper mit den geeigneten Konsolen und Ankern. Hierbei ist sicherzustellen dass die auf die Fassade wirkenden Kräfte aufgenommen und sicher an das Tragwerk des Baukörpers übertragen werden.

-	Gewährleistung der Bewegungen (bis +/-20mm) zwischen Baukörper und vorgehängter Fassade mit entsprechenden Vorkehrungen gegen Spannungsgeräusche.

-	Gewährleistung der Falzraumentlastung sowie der ungehinderten Kondenswasserabführung im Sockelbereich, inkl. der dazu erforderlichen Wasserabführungsfolien und Abdichtungen innerhalb der Konstruktion.

-	Einrechnen sämtlicher Befestigungsmaterialien, wie Stahllaschen und Ankerschienen sowie die allfällig erforderlichen statischen Verstärkungseinlagen.

-	Montagestösse.

- Anschlüsse:

Bauanschlussdichtungen

Anschlussdichtungen an den Baukörper mit durchgehenden, verrottungsfreien Dichtungsmaterialien. Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bzw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume mit mineralischen Dämmstoffen ist in die Preise einzurechnen.

Anschlüsse auf der Innenseite mit dampfdiffusionsdichten Folien abgedichtet (Botylkautschukbasis).

Anschlüsse auf der Aussenseite mit wasserabweisenden, dampfdiffusionsoffenen Materialien abgedichtet (erforderlicher Sd-Wert der dampfdiffusionsoffenen Ausführung < 3,0 m Material: Polypropylenbasis). erforderlichenfalls für den Anschluss von WDVS- Fassaden geeignet.

Bodenanschluss

Die Fassade ist in jedem Geschoß gegen die anschließende Geschoßdecke dicht abgeschottet, Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Blindstöcke

Die Verankerungen der Blindstöcke sind so auszuführen, dass sie die Lasten auf den Baukörper übertragen, insbesondere die von den Bändern, Lagern, Riegeln und Pfosten ausgehenden Kräfte. Bewegungen des Baukörpers dürfen nicht auf die Blindstöcke übertragen werden. Die bauphysikalischen Anforderungen an die Konstruktion sind auch von den Blindstöcken zu erfüllen. Das heißt, Anforderungen aus Wärme-, Feuchte- und Schallschutz sind zu berücksichtigen.

Bauanschlussbleche

Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Aussenseite aus mehrfach abgekanteten Blechen. Materialstärke 2 mm. Sämtliche Hohlräume mit Steinwolle isoliert. Allfällige Blechstösse mit Futterblechen unterlegt und abgedichtet. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie eine Antidröhnbeschichtung auf der Blechrückseite sind einzurechnen.

Blechabwicklung gemäss Positionsbeschreibung.

Blechqualität innen: ........................ (Stahl, Aluminium, Edelstahl 1.4301)

Blechqualität aussen: ...................... (Stahl, Aluminium, Edelstahl 1.4301)

- Verglasungen / Ausfachungen:

Die Glasdicken bzw. Ausfachungen sind unter Berücksichtigung der angegebenen Belastungen zu ermitteln. Einwirkungen aus anderen Bereichen sind gegebenenfalls im Leistungsverzeichnis gesondert angeführt.

Bei speziellen Anwendungen (Lichtdächer, Überkopfverglasungen, Absturzsichernde Verglasungen etc…) sind rechnerische Nachweise in prüffähiger Form vorzulegen.

Die Verglasungen sind gemäss den Vorgaben des Profilherstellers auszuführen.

Weiters gelten die Vorschriften der Glashersteller. Der Ausführung liegen die ÖNORM B 3722 und die ÖNORM B 3724 zugrunde.

Weiters sind bei der Herstellung von Glaskonstruktionen bzgl. der Festigkeit die Bedingungen der Verordnung des Wiener Magistrats MA 35-B 209/4 (Zulassung von Glas im Bauwesen in festigkeitstechnischer Sicht) einzuhalten.

Zusätzlich sind für die Verglasung von Aufzugsschächten die Bestimmung der Ö-Normen und E- Normen einzuhalten.

Variante „Trockenverglasung“

Trockenverglasung mit umlaufenden EPDM (Ethylen – Propylen - Terpolymere)-Dichtungsprofilen auf der Innen- und Aussenseite.

Variante "Brandschutzgläser":

Glastypen: Z.B. Pilkington Pyrostop 90-401.

Es dürfen nur in der Schrägverglasung geprüfte  Gläser eingebaut werden. Der Glaseinsatz hat gemäss der EN Klassifizierungen sowie der Lieferantenrichtlinien zu erfolgen.

Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: .................................................

Variante „Gläser mit Anforderung“

Glasart 1 : zB. Überdachung

Glastyp:

Fabrikat:

Anforderung:

Nachweis:

Isolierglaselemente

Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen.

Ebenso sind entsprechend der Kennzeichnungspflicht Gläser mit CE Nachweis zu verwenden.

Dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände der Glasauflager.

Wenn im Positionstext nicht anderes angegeben, gelten nachstehend angeführte Mindestanforderungen.

Brandschutzisolierglas Typ: 		.....................................................

Ug-Wert: 		............................................... W/m²K

Schalldämmwert:	………………………………… dB.

Aufbau von innen nach aussen:

Innenscheibe:		............................................... mm

SZR (Gasfüllung):	............................................... mm

Aussenscheibe:		............................................... mm

Vom Unternehmer angebotenes Fabrikat: .............................................

Der Glaseinsatz hat nach Lieferantenrichtlinien zu erfolgen.

Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: .................................................

Variante „Paneele/ Einsatzeleemente“

Paneelelemente

Paneelstärke: ............. mm.

Paneele aus mehrfach abgekanteten Aluminium- bzw. Stahlblechen, Stärke 2 mm auf der Innen- und Aussenseite. Hohlraumisolation aus Steinwolleplatten oder Fassadendämmplatten. Einspannzone (z.B. Zementgebundene Bauplatte oder Fibersilikatplatte )  mit der gleichen Gesamtdicke wie das oben beschriebene Isolierglas. Umlaufende Abdichtung des Paneelverbunds mit dampfundurchlässigen Dichtungsbänder.

Paneelelemente aus geprüften Brandschutzplatten, wie Promatect H oder Knauf Fireboard-Platten. Paneele beidseitig mit Stahlblech 1.5 mm belegt. Einsatz analog Glaselemente, inkl. Schäumstreifen im Falzbereich.

-Montage:

Grundsätzlich darf mit dem Einbau der Elemente erst nach Freigabe bzw. Abruf durch die örtliche Bauaufsicht begonnen werden.

Um qualitativ hochwertige Baukörperanschlüsse bei Fenster, Türen und Fassaden sicherzustellen, sind die Vorgaben der Systemhersteller bzw. die ÖNORM B 5320 hinsichtlich Befestigung, Abdichtung und Dilatation einzuhalten.

Montagestösse

Bei Elementen mit Übergrössen, sind geschraubte Montagestösse einzurechnen. Die Positionierungen der Stösse sind mit dem Architekten vorab abzusprechen.

Verbindungen und Befestigungen

Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen, Muttern und dergleichen sind, wenn sie in Verbindung mit Aluminium stehen, aus nicht rostendem Chromnickelstahl (Mindestqualität A2 mit reduziertem Cu – Gehalt) hergestellt. Für alle übrigen

Verbindungen und Kleinteile aus Stahl wird sendzimierverzinktes oder feuerverzinktes Material gemäss ÖNorm E 4015 verwendet.

Kontaktkorrosion wird beim Zusammenbau verschiedenartiger metallischer Werkstoffe durch eine Zwischenlage aus neutralem Material vermieden.

-Planung:

Planungsunterlagen des Auftraggebers

Der Auftraggeber (AG) stellt zumindest Skizzen der Fassadengliederung und der

Bauwerksanschlüsse zur Verfügung. Die zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen des AG sind hinsichtlich der formalen Gestaltung (optisch-architektonisches

Erscheinungsbild) verbindlich.

Ausführungszeichnungen

Die Planung und die Vorlage von Ausführungsdetails in dreifacher Ausfertigung sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen und dem Planer zur Freigabe vorzulegen.

Bei speziellen Anwendungen (Überkopfverglasungen, Absturzsichernden Konstruktionen, Sondergrössen usw..) sind statische Berechnungen in prüffähiger Form vorzulegen. Dazu ist ein Hinweis in den entsprechenden Positionen vermerkt.

Naturmaße

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, von allen Bauteilen vor dem Erstellen der Werkpläne Naturmaße zu nehmen und diese bei seinen Leistungen zu berücksichtigen.

Die Toleranzen sind gemäß ÖNORM B 2225 bindend einzuhalten.

Stücklisten

Die Werkzeichnungen dienen zugleich unter Beilage von Stücklisten (vom AN beizubringen) als Abrechnungsgrundlage.

Unternehmervorschlag

Falls ein anderes als das ausgeschriebene Profil  System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche  Zulassungen, bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden.

Offeriertes Profilsystem: ......................................................................

-Nebenleistungen:

-	Lieferung, Vertragen und Montage.

- Naturmassnahme, Erstellen von Werkzeichnungen, welche vor Produktionsbeginn dem Auftraggeber vorzulegen sind.

-	Allfällige Montagestösse.

- ev. erforderliche Blindstöcke.

-	Montagegerüst.

-	Dichtungsarbeiten zwischen Metallkonstruktion und Baukörper.

-	Kranzüge

# Positionsbeschreibung

## z.B. 33.01.51.Z	Glasdach über EG / Standort: Aufzug 3 und 4

Ausführung Pfostenriegelkonstruktion gemäss Vorbeschreibung Pos.1 und beiliegenden Architektenplänen Nr. :

Anforderung

- Brandschutz EI 90

- Brandschutztechnische Objektbeurteilung für die Einbaulage und die Profilkombination (Rückkühlung).

- Neigungswinkel mindestens 10°.

-	Wärmedämmung (UCW): 1,9. w/m²k

-	Schalldämmung: ......... dB

- Einbruchhemmung:

- usw….

Elementbeschreibung

Element mit Pfosten und Riegel in insgesamt 7 Felder unterteilt.

Elementgrösse (RAM): 1900 x 7000 mm.

Die Lastabtragung erfolgt jeweils über geknickte Riegel (2000/300 mm lang) auf eine Mauerbrüstung (Flachdach über EG).

Die Glasteilung (max Glasgrösse 1008 x 1892) und die Einspannung der Anschlussbleche wird durch Pfosten (Entwässerung pultdachförmig) vorgenommen.

Somit ergeben sich:

-	7 Felder festverglast (Glas lt. Vorbemerkung), Feldgrösse: ca. 1000 x 1900 mm.

-	7 Felder verblecht, Feldgrösse: ca. 1000 x 300 mm.

Bauanschlussbleche:

Blechabwicklung Anschluß oben: Feldgrösse ca. 150 + 180 x 7000 mm mit einem Wärmedämmelement und Abdichtung lt. Vorbemerkung. Stützwinkel für die Folienanbindung und einbindung in die Wärmedämmung erfolgen bauseits.

Blechabwicklung Traufe:

Blechabwicklung Sockel unten: ca. 80/300 x 1000 mm. Die Abdichtung des Anschlusses erfolgt hinter der Wasserführenden Ebene der Fassadenkonstruktion mit einer wannenförmig verlegten Anschlussfolie.  Diese Folie ist in das bauseitige Wärmedämmung einzubinden. Sich ergebende Hohlräume raumseitig zwischen Riegelprofil und Baukörper sind mit Wärmedämmmaterial satt auszufüllen.

Blechabwicklung links und rechts zu Fassade: ca. 30/30/20 mm. Dieses U-Profil wird gemeinsam mit einem druckfesten Gegendruckprofil im Falz des Pfostens eingespannt. Ein äusserer Blechschenkel dient als Stützwinkel für die bauseitige Folienanbindung. Im Bereich des Pfostens zum Bauwerk satt mit Wärmedämmmaterial ausfüllen. Raumseitige Abdichtung gemäss Vorbemerkung. Fuge zur Beplankung mit dauerelastischem Dichtstoff versiegelt.

Sonstiges:

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Total Pfosten-Riegel Konstruktion in Stahl			€