BVH:								Wien, 14.01.2020

Erstellt:

Gewerk: Pfosten/Riegel – Fassaden isoliert Außen ohne BS Anforderung.

Anwendungshinweise:

Löschen Sie jeweils die unzutreffenden Texte oder fügen Sie ergänzende Texte hinzu.

Vergessen Sie nicht, alle rot markierten Hinweistexte zu löschen, denn sie dienen lediglich zur besseren Unterscheidung der Textvarianten während der Bearbeitung.

# Technische Vorbeschreibung für Fassaden Stahl Wärmegedämmt ohne Brandschutz.

Als Pfosten Riegel Konstruktionen werden Elemente im Sinne einer Vorhangfassade nach EN 13830 lotrecht und bis 15° von der Vertikalen oder als Trennwand verstanden.

(aber auch im Schrägbereich) verstanden. Situierung sowohl außen als auch innen mit raumseitig

angeordneten Stahl- oder Edelstahl Grundprofilen (lotrecht oder geneigt Pfosten, waagrecht Riegeln) sowie außen liegenden Andruckprofilleisten in Cr.Ni.- Stahl und Abdeckleisten nach Wahl.

Mit durchsichtigen, opaken oder undurchsichtigen Füllelementen (Verglasung oder Paneele) sowie Einsatzelementen (Fenster Türen usw..) bilden die Pfosten-Riegel Fassaden eine raumabschließende

Haut, die selbstständig oder in Verbindung mit dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer Außenwand erfüllt, aber keinerlei Lasten des Bauwerkes aufnehmen kann.

## z.B. 67.01	Pfosten Riegel Konstruktion

- Allgemeine Beschreibung des Gebäudes:

Adresse:

Gebäudewidmung:

Höhe des Gebäudes:

Geländeform:

Grundwert der Windgeschwindigkeit:

Zusätzliche Feuerschutzbestimmungen:

Länge der Gebäudeaußenkanten:

-Profilmerkmale:

Ausgeschriebenes Leitprodukt: Forster Thermfix vario (Hi). Ansichtsbreite 45 / 60 mm.

Trockenverglaste Pfosten-Riegelkonstruktion, thermisch getrennt.

Glasdichtung aus durchgehenden Gummiprofilen (gleiche innere und äußere Fugenansicht ≤ 8mm) auf der Innen- und Aussenseite. Dichtungsstösse überlappend.

Glashalterung mittels aufgeschraubten Cr.Ni. - Klemmleisten (Druckverglasung).

(Alu-Klemmleisten bei Hi)

Gesicherter Dampfdruckausgleich über die vier Ecken in jedem Feld.

Alle Zubehörteile, wie Schrauben, Sprossenverbinder und Glasauflager aus Edelstahl 1.4301.

Das verwendete System hat gemäss CE Kennzeichnung und zu Grunde liegender Produktenorm (Vorhangfassade) mit Produktpass hinterlegt zu werden.

Profil-Dimensionierung:

Die Profilquerschnitte sind durch den Unternehmer in statischer Hinsicht zu überprüfen. Vor der Ausführung ist der statische Nachweis zu erbringen. Es sind jedoch mindestens nachstehende Profile zu verwenden:

Pfosten-Querschnitt:	100 mm

Riegel-Querschnitt:	100 mm

Deckleisten vertikal:	   19 mm

Deckleisten horizontal:	   19 mm

Materialqualität Profile:

Variante "Stahl":

Innere Pfosten- und Riegelprofile aus Stahl verzinkt oder blank der Güte S 250 … gemäss EN 10214.

Variante „Edelstahl“

Innere Pfosten und Riegelprofile aus Cr.Ni.  1.4301 (nur bei BB 60)

Variante "Deckleisten":

Äußere Deckleisten aus Aluminium.

Variante „Edelstahl“

Äußere Deckleiste aus Cr.Ni.

Variante „Aluminium“

Ausgangswerkstoff Aluminium-Legierung AW6060 T66 nach DIN EN 755, alternativ Ausgangswerkstoff Kohlenstoffstahl S250GD+ZA255-B-O nach DIN EN 10214, Werkstoff-Nr. 10242, bandverzinkt, alternativ Ausgangswerkstoff Edelstahl 1.4301

Abdeckprofil vertikal:		45 x 23 mm

Abdeckprofil horizontal:	45 x 19 mm

Beschichtung von Stahl- und Alu-Bauteilen

Schichtdicken gemäss EN ISO 2360

Vorbehandlung gemäss EN ISO 12944 Teil 4.

Über die Einhaltung der Qualitätsanforderungen gemäß QUALICOAT der Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen, wird auf Verlangen ein Prüfbericht vorgelegt (z.B. des Österreichischen Lackinstituts 1030 Wien, Arsenal Objekt 213, Franz Grill Straße 5).

Farbton: ………………………………………….……………………….

Variante „Pulverbeschichtet“

Konstruktionen aus Profilen galvanisch verzinkt.

Pulverbeschichtung in Standardfarben (RAL) ausgeführt. Die Schichtdicke beträgt 65 my (+/- 15 my).

RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Variante "bauseits gestrichen":

Konstruktionen aus galvanisch verzinkten Profilen. Bearbeitete Flächen zinkstaubbeschichtet. Elemente bauseits gereinigt und gestrichen.

Variante "einbrennlackiert, Innenanwendung":

Konstruktionen mit Korund staubgestrahlt. Lackierung mit Epoxy-Pulvergrundierung und Silikonpolyester-Deckpulver, Gesamtschichtdicke 70 - 90 μm.

RAL- oder NCS -Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Variante „grundiert“

Konstruktion aus walzblanken Profilen, werksmässig grundiert ( 20-30 μm) bauseits mit Fertiganstrich versehen.

Variante „Feuerverzinkung“

Gesamte Konstruktion feuerverzinkt (Badgrössen und Richtlinien der Verzinkungsindustrie beachten) mit Zinküberzug 50 – 85 μm nach EN ISO 1461.

Spezielle Richtlinien des Profilherstellers beachten!

Behandlung Aluminium

Pulverbeschichtungen auf Aluminium sind gemäß den Anforderungen ÖNORM EN 12206-1 auszuführen.

Aluminiumteile gereinigt, chromatiert und pulverbeschichtet in Farbton:

Farbton:………………….……………………….

Schichtdicke beträgt 65my (+/- 15 my) .

Variante "farblos eloxiert":

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Eloxierung von Aluminiumoberflächen gemäß ÖNORM C 2351 C0, die Vorbehandlung der Oberfläche, wenn nicht anders angegeben, A6.

Aluminiumteile geschliffen und farblos eloxiert.

Variante "farbig eloxiert":

Aluminiumteile geschliffen und farbig eloxiert.

Farbton ...............................................................................

Behandlung Edelstahl

Variante "geschliffene Gehrungen":

Profile mit Korn 220 längs geschliffen. Geschweisste Konstruktionsstöße verputzt und verschliffen. Kehlnähte einwandfrei geschweisst und abgesäuert.

Andruckprofile können auf Grund der späteren Abdeckung im walzblanken Zustand

eingesetzt werden.

- Statische Anforderungen:

Für tragende Bauteile gilt die Ausführungsklasse EXC    gemäß ÖNORM EN 1090.

Die Berechnung und Berücksichtigung aller statischer Erfordernisse erfolgen durch den Auftragnehmer (AN). Für die Lastannahmen gelten die einschlägigen ÖNORMEN. Die Konstruktion wird so gewählt, dass die einwirkenden Lasten sicher auf das Bauwerk übertragen werden.

-Bauphysikalische Anforderung an die Konstruktionen:

Nachfolgende Mindestanforderungen an die Abschlusselemente sind zwingend einzuhalten. Nachweiss durch Produktpass nach EN 13830.

- Wärmedurchgangskoeffizient nach EN ISO 10077-2 bzw. EN 12412-2 der Riegel bzw. Pfostenprofile Uf = (1.5 – 2.4) W/m2k

- Luftdurchlässigkeit; Prüfverfahren nach EN 12153; Klassifizierung nach EN 12152:  AE 750

- Schlagregendichtheit ; Prüfverfahren nach EN 12155; Klassifizierung nach EN 12154: RE 1200

- Widerstand gegen Windlast; Prüfverfahren nach EN 13116; Klassifizierung nach EN 12179: 3000 Pa bei einer Sicherheitslast von 4500 Pa

- Dynamische Schlagregendichtheit nach ENV 13050; Pmax 1200 Pa

- Stossfestigkeit über Pendelschlagversuch nach EN 14019; Klassifizierung: I 5 und E 5

- Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit nach DIN 18055/ EN 42/ EN 86 Beanspruchungsgruppe C für Schrägdachbereiche

- 	Die Falzraumentlastung sowie die ungehinderte Kondenswasserabführung im Falzbereich nach aussen ist zu gewährleisten.

-Schallschutz:

Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen.

Für die Erfüllung der im Leistungsverzeichnis geforderten Schalldämmaße sind auf Anforderung rechnerische Nachweise oder Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfanstalt zu erbringen.

Fenster und Türen gemäss EN 14351-1.

Die Anschlüsse zwischen dem Abschlusselement und dem Baukörper sind auch unter Beachtung der Anforderung an die Schalldämmung auszubilden.

Die Fassade ist in jedem Geschoß gegen die anschließende Geschoßdecke dicht abgeschottet, Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI 90. Schallschutz mindestens Rw = 34 dB. Etwaige lotrechte Abschottungen (zB. beim Anschluss von Zwischenwänden) werden nach dem Längenmaß in eigenen Positionen abgerechnet.

-Einbruchhemmung:

Konstruktionen mit Einbruchhemmung nach ENV 1627 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Die Elemente müssen exakt nach den entsprechenden Richtlinien des Systemherstellers fabriziert werden. Alle systemgebundenen Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

-Beschusshemmung:

Konstruktionen mit Beschusshemmung nach EN 1522 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Die Elemente müssen exakt nach den entsprechenden Richtlinien des Systemherstellers fabriziert werden. Alle systemgebundenen Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

-Konstruktive Rahmenbedingungen:

Die Fabrikation hat nach den Richtlinien des Systemhersteller zu erfolgen. Bei geschweissten Konstruktionen sind die Montagestösse mit dem Architekt abzusprechen.

Gemäss der Richtlinien für die CE Kennzeichnung ist auf Verlangen des BH die selbst gewählte Produktions- und Montage Kontrolle vorzulegen.

Folgende konstruktive Bedingungen sind einzuhalten:

-	Dampfdichtigkeit von innen nach aussen innerhalb der Konstruktion.

-	Dimensionierung der Befestigungspunkte entsprechend den Wind- und Eigenlasten.

-	Kraftschlüssige Befestigung der Konstruktionen an den Baukörper mit den geeigneten Konsolen und Ankern. Hierbei ist sicherzustellen dass die auf die Fassade wirkenden Kräfte aufgenommen und sicher an das Tragwerk des Baukörpers übertragen werden.

-	Gewährleistung der Bewegungen (bis +/-20mm) zwischen Baukörper und vor gehängter Fassade mit entsprechenden Vorkehrungen gegen Spannungsgeräusche.

-	Gewährleistung der Falzraumentlastung sowie der ungehinderten Kondenswasserabführung im Sockelbereich, inkl. der dazu erforderlichen Wasserabführungsfolien und Abdichtungen innerhalb der Konstruktion.

-	Einrechnen sämtlicher Befestigungsmaterialien, wie Stahllaschen und Ankerschienen sowie die allfällig erforderlichen statischen Verstärkungseinlagen.

-	Montagestösse.

- Anschlüsse:

Bauanschlussdichtungen

Anschlussdichtungen an den Baukörper mit durchgehenden, verrottungsfreien Dichtungsmaterialien. Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bzw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume mit mineralischen Dämmstoffen ist in die Preise einzurechnen.

Anschlüsse auf der Innenseite mit dampfdiffusionsdichten Folien abgedichtet (erforderliche äquivalente Luftschichtdicke sd >220 m).

Anschlüsse auf der Aussenseite mit wasserabweisenden, dampfdiffusionsoffenen Materialien abgedichtet (erforderlicher Sd-Wert der dampfdiffusionsoffenen Ausführung < 3,0 m), erforderlichenfalls für den Anschluss von WDVS- Fassaden geeignet.

Bodenanschluss

Die Fassade ist in jedem Geschoß gegen die anschließende Geschoßdecke dicht abgeschottet, Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Blindstöcke

Die Verankerungen der Blindstöcke sind so auszuführen, dass sie die Lasten auf den Baukörper übertragen, insbesondere die von den Bändern, Lagern, Riegeln und Pfosten ausgehenden Kräfte. Bewegungen des Baukörpers dürfen nicht auf die Blindstöcke übertragen werden. Die bauphysikalischen Anforderungen an die Konstruktion sind auch von den Blindstöcken zu erfüllen. Das heißt, Anforderungen aus Wärme-, Feuchte- und Schallschutz sind zu berücksichtigen.

Bauanschlussbleche

Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Aussenseite aus mehrfach abgekanteten Blechen. Materialstärke 2 mm. Sämtliche Hohlräume mit Steinwolle isoliert. Allfällige Blechstösse mit Futterblechen unterlegt und abgedichtet. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie eine Antidröhnbeschichtung auf der Blechrückseite sind einzurechnen.

Blechabwicklung gemäss Positionsbeschreibung.

Blechqualität innen: ........................ (Stahl, Aluminium, Edelstahl 1.4301)

Blechqualität aussen: ...................... (Stahl, Aluminium, Edelstahl 1.4301)

- Verglasungen / Ausfachungen:

Die Glasdicken bzw. Ausfachungen sind unter Berücksichtigung der angegebenen Belastungen zu ermitteln. Einwirkungen aus anderen Bereichen sind gegebenenfalls im Leistungsverzeichnis gesondert angeführt.

Bei speziellen Anwendungen (Lichtdächer, Überkopfverglasungen, Absturzsichernde Verglasungen etc…) sind rechnerische Nachweise in prüffähiger Form vorzulegen.

Die Verglasungen sind gemäss den Vorgaben des Profilherstellers auszuführen.

Weiters gelten die Vorschriften der Glashersteller. Der Ausführung liegen die ÖNORM B 3722 und die ÖNORM B 3724 zugrunde.

Weiters sind bei der Herstellung von Glaskonstruktionen bzgl. der Festigkeit die Bedingungen der OIB 4 Kap. 5 einzuhalten.

Zusätzlich sind für die Verglasung von Aufzugsschächten die Bestimmung der Ö-Normen und E- Normen einzuhalten.

Variante „Trockenverglasung“

Trockenverglasung mit umlaufenden EPDM (Ethylen – Propylen - Terpolymere)-Dichtungsprofilen auf der Innen- und Aussenseite.

Variante "Gläser ohne Anforderung":

Glastypen:

Spezialanforderungen: ...........................................................................

Variante „Gläser mit Anforderung“

Glasart 1 : zB. Überdachung

Glastyp:

Fabrikat:

Anforderung:

Nachweis:

Isolierglaselemente

Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen.

Ebenso sind entsprechend der Kennzeichnungspflicht Gläser mit CE Nachweis zu verwenden.

Dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände der Glasauflager.

Wenn im Positionstext nicht anderes angegeben, gelten nachstehend angeführte Mindestanforderungen.

Isolierglas Typ: 		.....................................................

Ug-Wert: 		............................................... W/m²K

Schalldämmwert:	………………………………… dB.

Sonnenschutz:		………………………………… Tl/g

Aufbau von innen nach aussen:

Innenscheibe:		............................................... mm

SZR (Gasfüllung):	............................................... mm

Aussenscheibe:		............................................... mm

Vom Unternehmer angebotenes Fabrikat: .............................................

Der Glaseinsatz hat nach Lieferantenrichtlinien zu erfolgen.

Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: .................................................

Variante „Paneele/ Einsatzeleemente“

Paneelelemente

Paneelstärke: ............. mm.

Paneele aus mehrfach abgekanteten Aluminium- bzw. Stahlblechen, Stärke 2 mm auf der Innen- und Aussenseite. Hohlraumisolation aus Steinwolleplatten oder Fassadendämmplatten. Einspannzone mit der gleichen Gesamtdicke wie das oben beschriebene Isolierglas. Umlaufende Abdichtung des Paneelverbunds mit dampfundurchlässigen Dichtungsbänder.

Fenster- und Türelemente

Eingebaute Fenster- und Türelemente (Einsatzelemente) gemäss Vorbeschreibung Pos…. Elemente in die Pfostenriegelkonstruktion eingesetzt und kraftschlüssig befestigt.

Sonnenschutzbefestigungen

Für die bauseits gelieferten Befestigungshalter sind Verstärkungseinlagen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien von Forster Thermfix Vario einzubringen. Die Verstärkungen sind mit dem Aufsatzprofil bzw. der Basiskonstruktion kraftschlüssig zu verbinden. Die Grösse und Positionierung der Einlagen muss mit dem Sonnenschutzlieferanten abgesprochen werden.

-Montage:

Grundsätzlich darf mit dem Einbau der Elemente erst nach Freigabe bzw. Abruf durch die örtliche Bauaufsicht begonnen werden.

Um qualitativ hochwertige Baukörperanschlüsse bei Fenster, Türen und Fassaden sicherzustellen, sind die Vorgaben der Systemhersteller bzw. die ÖNORM B 5320 hinsichtlich Befestigung, Abdichtung und Dilatation einzuhalten.

Montagestösse

Bei Elementen mit Übergrössen, sind geschraubte Montagestösse einzurechnen. Die Positionierungen der Stösse sind mit dem Architekten vorab abzusprechen.

Verbindungen und Befestigungen

Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen, Muttern und dergleichen sind, wenn sie in Verbindung mit Aluminium stehen, aus nicht rostendem Chromnickelstahl (Mindestqualität A2 mit reduziertem Cu – Gehalt) hergestellt. Für alle übrigen

Verbindungen und Kleinteile aus Stahl wird sendzimierverzinktes oder feuerverzinktes Material gemäss ÖNorm E 4015 verwendet.

Kontaktkorrosion wird beim Zusammenbau verschiedenartiger metallischer Werkstoffe durch eine Zwischenlage aus neutralem Material vermieden.

-Planung:

Planungsunterlagen des Auftraggebers

Der Auftraggeber (AG) stellt zumindest Skizzen der Fassadengliederung und der

Bauwerksanschlüsse zur Verfügung. Die zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen des AG sind hinsichtlich der formalen Gestaltung (optisch-architektonisches

Erscheinungsbild) verbindlich.

Ausführungszeichnungen

Die Planung und die Vorlage von Ausführungsdetails in dreifacher Ausfertigung sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen und dem Planer zur Freigabe vorzulegen.

Bei speziellen Anwendungen (Überkopfverglasungen, Absturzsichernden Konstruktionen, Sondergrössen usw..) sind statische Berechnungen in prüffähiger Form vorzulegen. Dazu ist ein Hinweis in den entsprechenden Positionen vermerkt.

Naturmaße

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, von allen Bauteilen vor dem Erstellen der Werkpläne Naturmaße zu nehmen und diese bei seinen Leistungen zu berücksichtigen.

Die Toleranzen sind gemäß ÖNORM B 2225 bindend einzuhalten.

Stücklisten

Die Werkzeichnungen dienen zugleich unter Beilage von Stücklisten (vom AN beizubringen) als Abrechnungsgrundlage.

Unternehmervorschlag

Falls ein anderes als das ausgeschriebene Profil  System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche  Zulassungen, bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden.

Offeriertes Profilsystem: ......................................................................

-Nebenleistungen:

-	Lieferung, Vertragen und Montage.

- Naturmassnahme, Erstellen von Werkzeichnungen, welche vor Produktionsbeginn dem Auftraggeber vorzulegen sind.

-	Allfällige Montagestösse.

- ev. erforderliche Blindstöcke.

-	Montagegerüst.

-	Dichtungsarbeiten zwischen Metallkonstruktion und Baukörper.

-	Kranzüge

# Positionsbeschreibung

## z.B. 67.01.01.Z	Fassade / Standort: Aufzug

Ausführung Pfostenriegelkonstruktion gemäss Vorbeschreibung Pos.1 und beiliegenden Architektenplänen Nr. :

Anforderung

-	Wärmedämmung (UCW): 1,4. w/m²k

-	Schalldämmung: ......... dB

- Einbruchhemmung:

- usw….

Elementbeschreibung

Element mit Pfosten und Riegel in insgesamt …. Felder unterteilt.

Elementgrösse (RAM): 3305 x 15800 mm.

Verankerung der vertikal durchlaufenden Pfosten:

Die Lastabtragung erfolgt jeweils über Riegel (….. mm lang).

Variante: „springende Pfosten“

Die Glasteilung wird zusätzlich von „springenden“ Pfosten (Entwässerung Elementweise) vorgenommen.

Somit ergeben sich:

-	5 Felder festverglast (Glasart:..), Feldgrösse: ca. 1150 x 2800 mm.

-	5 Felder festverglast (Glasart:...), Feldgrösse: ca. 2150 x 2800 mm.

-	1 Feld festverglast (Glasart:…), Feldgrösse: 2150 x 1965 mm.

-	1 Feld festverglast (Glasart:…), Feldgrösse: 1150 x 1965 mm.

-	1 Feld mit eingebauter Flügeltüre, 2-flügelig, gemäss Vorbemerkung Pkt. 1 und Beschlagsgruppe 2.  Durchgangslichte 2100 x 2300mm.

Bauanschlussbleche:

Blechabwicklung Attika oben: Feldgrösse ca. 3330 x 630 mm mit einem Wärmedämmelement und Abdichtung lt. Vorbemerkung. Stützwinkel der Dachisolierung und Attikaverblechung erfolgen bauseits.

Blechabwicklung Sockel unten: ca. 30/60/30 x 3330 mm. Die Abdichtung des Anschlusses erfolgt hinter der Wasserführenden Ebene der Fassadenkonstruktion mit einer wannenförmig verlegten EPDM-Anschlussfolie.  Diese Folie ist in das bauseitige Rigol einzubinden. Sich ergebende Hohlräume raumseitig zwischen Riegelprofil und Baukörper sind mit Wärmedämmmaterial satt auszufüllen.

Blechabwicklung links zu Bestandsmauer: ca. 30/30/20 mm. Dieses U-Profil wird gemeinsam mit einem druckfesten Gegendruckprofil im Falz des Pfostens eingespannt. Der äussere Schenkel dient zum bauseitigen Anputzen (dauerelastische Fuge bauseits). Im Bereich des Pfostens zum Bauwerk satt mit Wärmedämmmaterial ausfüllen. Raumseitige Abdichtung gemäss Vorbemerkung. Fuge zur Beplankung mit dauerelastischem Dichtstoff versiegelt.

Blechabwicklung rechts zu Stiegenhausmauer: Paneelelement ca 200 mm gemäss Vorbemerkung zum Anschluss der bauseitigen vorgehängten Blechfassade gerichtet.

Sonstiges:

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

## 67.01.02.Z	Fassade / Standort: Stiegenhaus

Ausführung Pfostenriegelkonstruktion gemäss Vorbeschreibung Pos. .2.

Ausführung Tür-Einsatzelemente gemäss Vorbeschreibung Pos. .1..

und beiliegenden Architektenplänen Nr. :

Anforderung

-	Wärmedämmung (UCW): 1,4. w/m²k

-	Schalldämmung: ......... dB

Elementbeschreibung

Element mit Sprossen in insgesamt 14 Felder unterteilt. Für die Verankerung der seitlichen vertikal durchlaufenden und des mittigen vertikal durchlaufenden Pfosten  steht das angrenzende Stiegenhausmauerwerk zur Verfügung.

Die Lastabtragung erfolgt jeweils über Pfosten. Die Glasteilung wird zusätzlich von Riegeln vorgenommen

Somit ergeben sich:

-	6 Felder  festverglast gemäss TRAV (absturzsichernde Verglasung), Feldgrösse: 2250 x 1765 mm.

-	4 Felder festverglast, Feldgrösse: ca. 2250 x 1765 mm.

-	1 Feld festverglast (im Verkehrsbereich), Feldgrösse: 2250 x 2260 mm.

-	2 Felder im Kopfbereich mit eingesetzter Lüftungsjalousie (frei wirksamer Lüftungsquerschnitt:  ) hinterlegt mit Insektenschutzgitter, Feldgrösse: 2250 x 830 mm.

-	1 Feld mit eingebauter Flügeltüre, 2-flügelig, gemäss Vorbemerkung Pkt. 1 und Beschlagsgruppe 2.  Durchgangslichte 2100 x 2300mm.

Bauanschlussbleche:

Blechabwicklung Kopf oben: Paneelelement ca. 100 mm gemäss Vorbemerkung zum Anschluss der bauseitigen vorgehängten Blechfassade gerichtet.

Blechabwicklung Sockel unten: siehe Pos. vor.

Anschluss links und rechts: Mit Gegendruckleiste und entsprechenden Dampfdiffusionsoffenen Folien zur Einbindung  der bauseitigen vorgehängten Blechfassade gerichtet.

Rahmengrösse (RAM): 4500 x 12000 mm   Stk. 1	à €. ………….,-     € ......................

Total Pfosten-Riegel Konstruktion in Stahl			€