Anwendungshinweise:

Löschen Sie jeweils die unzutreffenden Texte oder fügen Sie ergänzende Texte hinzu.

Vergessen Sie nicht, alle rot markierten Hinweistexte zu löschen, denn sie dienen lediglich zur besseren Unterscheidung der Textvarianten während der Bearbeitung.

# Vorbeschrieb

## 0.	Vorbeschrieb PR-Aufsatzfassade Forster thermfix light

Vorbemerkungen

Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung, Lieferung und Einbau von wärmegedämmten Fassaden in Pfosten-Riegel-Bauweise mit von außen einzusetzenden Füllungen. Das Pfostensystem besteht aus durch Kaltverformung hergestellten Grundprofilen aus Kohlenstoffstahl 1.0242 nach DIN EN 10124 sowie Andruckprofilen und Abdeckprofilen aus Aluminium. (siehe Positionsbeschreibung) Die Montage der Grundprofile erfolgt auf einer raumseitig in Pfosten-Riegel-Achsen angeordneten und statisch tragenden Unterkonstruktion, welche im Folgenden näher spezifiziert wird.

Den nachfolgenden ausgeschriebenen Leistungen liegen Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und Verfahren der Forster Profilsysteme, speziell des Fassadenaufsatzsystems Forster thermfix light, entsprechend der folgenden Systembeschreibung zugrunde; diese stellen auch vertragsgemäß zu erfüllende Leistungsmerkmale dar.

Andere Systeme sind nur insoweit zum Angebot zugelassen, als sie von gleichwertiger Art sind und die gestellten technischen Anforderungen in vergleichbarer, dem Verwendungszweck angemessener Weise erfüllen; die angebotenen Systeme müssen in diesem Fall klar bezeichnet sein, dem Angebot sind detaillierte Nachweise über die Gleichwertigkeit, einschließlich Qualitätssicherung unaufgefordert beizulegen.

Technische Voraussetzungen (bindend) des Profilsystems

- Äußere Ansichtsbreite der Fassadenkonstruktion 50 mm

- Durchlaufende Dämmebene in Profilkonstruktion und Füllung

- Durchlaufender Schraubkanal zur Befestigung der äußeren Andruckprofile

- Prüfnachweise und Klassifizierung nach CE-Kennzeichnung entsprechend der Bauproduktenorm für Vorhangfassaden nach EN 13830 (näher spezifiziert unter folgendem Vorbeschrieb)

- Nur eine einteilige innere Glasdichtung für Pfosten und Riegel in EPDM-Qualität und dicht überlappendem Stoß für beliebig viele höher liegende Entwässerungsebenen in einer Fassadenkonstruktion

- Gleiche innere Fugenansicht von ≤14 mm für alle Dichtebenen in einer Fassadenkonstruktion

- Gesicherter Dampfdruckausgleich über die vier Ecken in jedem Feld und Wahlmöglichkeit im Entwässerungssystem

- Geschlossene Wasserführungsebene im Riegel oberhalb der  Füllelemente, wodurch eine Beaufschlagung der darunter liegenden Füllelemente durch Drainagewasser ausgeschlossen wird.

Technische Voraussetzungen (bindend) des Profilsystems

- Wärmedurchgangskoeffizient in Abhängigkeit der Füllungsdicken sowie eines Falzraumisolators von Uf = 1,2 – 2,1 W/m2k (siehe Positionsbeschreibung) nach DIN ISO 10077-2

- Exakte und durchlaufende Führung der Inneren Glasdichtung durch die seitlichen Dichtungsaufnahmezonen des Grundprofils

- Speziell ausgebildete Aufnahmezone auf dem Dichtungsrücken der Inneren Glasdichtung zur geregelten Positionierung von System-Falzraumisolatoren und Sonderdichtungen

- Verschraubung des Andruckprofils mittels spezieller Systemedelstahlschrauben mit einer charakteristischen Grenzauszugskraft > 3,2 KN je Verschraubung. Ein entsprechendes Prüfzeugnis bzw. eine Zulassung ist dem Angebot unaufgefordert beizulegen.

Basiskonstruktion

Hinweis: Beschreibung der inneren, tragenden Basiskonstruktion aus Stahl, CrNi, Alu

Beschreibung der inneren Tragkonstruktion: …………………………

Die Profilquerschnitte bzw. Dimensionierung der Tragkonstruktion sind durch den Unternehmer in statischer Hinsicht zu überprüfen und in Eigenverantwortung zu bestimmen. Grundlage hierfür sind derzeit gültige Normen sowie der Stand der Technik. Der statische Nachweis ist vertragsgemäßer Bestandteil der zu erfüllenden Leistungsanforderung und der vorzulegender Ausführungsplanung beizulegen.

Stützenquerschnitte vertikal:	........ x ……. mm

Riegelquerschnitte horizontal:	........ x ……. Mm

Aufsatzprofil

Variante "Stahlprofil":

Ausgangswerkstoff S250GD+ZA255-B-O nach DIN EN 10214, Werkstoff-Nr. 10242. Band aus Bandstahl, kontinuierlich mit Zink-Aluminium-Legierungs-Überzug schmelztauchveredelt, Mindest-Auflagegewicht des Überzugs zweiseitig 255 g/m2, Oberflächenart B (durch Kaltwalzen verbessert), Oberflächenbehandlung O (sehr leicht geölt). Gleiche Profile für Pfosten und Riegel mit gestanzten Langlöchern (8x25 mm, a=75 mm) bzw. gegenüberliegenden Rundlöchern (Ø 5,5 mm, a=75 mm) zur Befestigung (Befestigungsarten siehe Vorbeschrieb) auf Basiskonstruktion. Wanddicken 1,5 mm bzw. 3,0 mm an den Überfälzungen. Schraubkanal für die Verschraubung der Andruckprofile in der Mittelachse der äußeren Profilstirnflächen und seitlichen Umbügen zur Führung der inneren Glasdichtungen

Variante "Aluminiumprofil":

Ausgangswerkstoff Aluminium-Legierung AW 6060 T66 nach DIN EN 755. Gleiche Profile für Pfosten und Riegel mit gestanzten, jeweils gegenüberliegenden, Rundlöchern (Ø 5,5 mm, a=75 mm) zur Befestigung (Befestigungsarten siehe Vorbeschrieb) auf Basiskonstruktion. Wanddicken 1,5 mm bzw. 3,0 mm im Bereich des Schraubkanals und der Auflagerflächen. Schraubkanal für die Verschraubung der Andruckprofile in der Mittelachse der äußeren Profilstirnflächen und seitlichen Umbügen zur Führung der inneren Glasdichtungen.

Verbindungsvarianten Aufsatzprofil Stahl

Variante "Stahlaufsatzprofil":

- Verdeckte Verschraubung des gelochten Stahl-Aufsatzprofils, wechselseitig mittel auf Unterkonstruktion abgestimmter metrischen Edelstahl-Kopfschraube bzw. Edelstahl-Sonderschrauben (hier ist ein Nachweis zu führen) bei einem wechselseitigem Schraubabstand von < 150 mm

- Verdeckte Verschweißung des vorgestanzten  Grundprofils mit der Unterkonstruktion durch wechselseitige Langlochschweißung im Bereich der vorgestanzten Langlöcher bei einem wechselseitigen Schweißabstand von < 150 mm

- Direktmontage des Grundprofils auf Stahl/Edelstahl-Unterkonstruktion mit einer Wanddicke von 5 – 12 mm mittels Bolzenschubverbindungstechnik ( z.B. Hilti entsprechend der Zulassung Z-14.4-456) über Edelstahlnägel

Verbindungsvarianten Aufsatzprofil Aluminium

Variante "Aluminiumaufsatzprofil":

- Verdeckte Verschraubung des vorgelochten Aluminium-Aufsatzprofils, wechselseitig mittel auf Unterkonstruktion abgestimmter Edelstahlholzschrauben  bzw. Edelstahl-Sonderholzschrauben (hier ist ein Nachweis zu führen) bei einem wechselseitigem Schraubabstand von < 150 mm

- Direktmontage des Aluminium-Aufsatzprofils (Kontaktkorrosion ist auszuschließen) auf Stahl/Edelstahl-Unterkonstruktion mit einer Wanddicke von 5 – 12 mm mittels Bolzenschubverbindungs-technik ( z.B. Hilti entsprechend der Zulassung Z-14.4-456) über Edelstahlnägel

Andruck- und Abdeckprofile

Variante "erhabene Abdeckprofile":

Ausgangswerkstoff Aluminium-Legierung AW6060 T66 nach DIN EN 755.

Andruckprofil mit Aufnahmezone für Außendichtung (zweiteilig), gelocht mit einem Schraubabstand von 300 mm

Abdeckprofil vertikal:		50 x 15 mm

Abdeckprofil  horizontal:	50 x 12 mm

Variante "SG- Abdeckprofile":

Ausgangswerkstoff Aluminium-Legierung AW6060 T66 nach DIN EN 755.

Andruck-/Abdeckprofil mit Aufnahmezone für verdeckt liegende Verschraubung und flächenbündiger Schraubenabdeckung sowie selbstklebender äußerer Glasdichtung (zweiteilig)

Abdeckprofil vertikal:		50 x 2 mm

Abdeckprofil  horizontal:	50 x 2 mm

Bauphysikalische Anforderungen

Nachfolgende Mindestanforderungen an das Aufsatzsystem sind zwingend einzuhalten und vertragsgemäß zu erfüllende Leistungs-Anforderung.

- Wärmedurchgangskoeffizient nach EN ISO 10077-2 bzw. EN 12412-2 der Riegel bzw. Pfostenprofile Uf = ……… W/m2k

- Luftdurchlässigkeit; Prüfverfahren nach EN 12153; Klassifizierung nach EN 12152:  AE 750

- Schlagregendichtheit ; Prüfverfahren nach EN 12155, Klassifizierung nach EN 12154: RE 1250

- Widerstand gegen Windlast; Prüfverfahren nach EN 13116; Klassifizierung nach EN 12179: 3000 Pa bei einer Sicherheitslast von 4500 Pa

- Dynamische Schlagregendichtheit nach ENV 13050;  Pmax 1125 Pa

- Stoßfestigkeit über Pendelschlagversuch nach EN 14019; Klassifizierung: I 5 und E 5

Bauphysikalische Anforderungen

- Dampfdruckausgleich und Entwässerung erfolgt aus freiem Falzraum der Riegelprofile in den Pfostenkanal bis zum Fußpunkt. Wahlweise kann auch eine Wasserableitung (bei mehrgeschossigen Fassaden) über dem Kreuzpunkt erfolgen. Bei großen Riegellängen, ca. ab 2000 mm (liegende Füllungsformate) sind entsprechende Richtlinien des Glaserhandwerks sowie DIN 18545-1 zu berücksichtigen, gegebenenfalls zusätzliche Öffnungen im Riegel anzubringen (siehe Verarbeitungsrichtlinien Forster thermfix light)

- Kreuzpunktabdeckung erfolgt über ein einseitig selbstklebendes Systemdichtstück aus Edelstahl. Der Anschluss ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien Forster thermfix light auszuführen.

Luftschalldämmung

Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen (EN ISO 140 ) werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen.

Konstruktive Rahmenbedingungen

Die Herstellung und Montage muss entsprechend den Richtlinien bzw. Verarbeitungsunterlagen von Forster thermfix light erfolgen.

Die vorkommenden Anschlusskonstruktionen sind in den Positionsbeschreibungen schematisch mit Angaben zur Ausführung dargestellt. Die Details entsprechend dieser Vorgaben müssen vom Auftragnehmer ausgearbeitet werden. Eine funktionsgerechte Ausführung der Anschlusskonstruktionen zwischen Bauwerk und Fassade gehört ebenso wie folgende Rahmenbedingungen zum Lieferumfang des Auftragnehmers und sind vertragsgemäß zu erfüllende Leistungsanforderungen:

- Bei geschweißten Konstruktionen sind die Montagestöße mit dem Architekt abzustimmen und mit geeigneten Maßnahmen gegen Korrosion zu schützen.

- Der Einbau von Aluminium- / Stahlanschlusswinkeln oder Blech-kanteile muss mit einem hierfür geeignetem Ausgleichsanschluss-profil ohne Wärmebrücken ausgeführt werden.

- Anschlussfolien im Innenbereich (Warme Seite) der Fassadenkonstruktion müssen durchgängig/durchlaufend dampfdiffusionsdicht ausgeführt werden. Erforderlicher Sd-Wert zum Erreichen der Dampfdiffusionsdichtheit mindestens 220 m

- Abdichtungen im äußeren (Kalte Seite) Bereich der Fassade müssen durchgängig/durchlaufend dampfdiffusionsoffen ausgeführt werden, um ein Entfeuchten der Anschlussfugen zu gewährleisten. Erforderlicher Sd-Wert zum Erreichen der Dampfdiffusionsoffenen Ausführung maximal 3,0 m

- Dimensionierung der Auflager und Befestigungspunkte entsprechend den Verkehrs- und Eigenlasten (Nachweis ist zu erbringen) und den kraftschlüssigen Verbindungen mit dem Baukörper.

- Aufnahme von Bauwerksbewegungen bzw. Durchbiegungen von Decken und Stützen unter Eigen- und Verkehrslast sind durch konstruktive Maßnahmen zu gewährleisten.

- Gewährleistung der Dilatationsmöglichkeit mit entsprechenden Vorkehrungen gegen Spannungsgeräusche.

- Einrechnen sämtlicher Befestigungsmaterialien, wie Stahllaschen und Ankerschienen sowie die allfällig erforderlichen statischen Verstärkungseinlagen.

- Montagestöße

Oberflächenbehandlung Stahlunterkonstruktion

Die Vorbehandlung, Reinigung und Beschichtung (Nass- und Pulverlackbeschichtungen) ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien von Forster thermfix light auszuführen.

Grundsätzlich sind die Vorgaben der EN ISO 12944 (in den entsprechenden Teilen) bzw. GSB ST 633 einzuhalten und durchzuführen.

RAL- oder NCS-Farbton gemäß Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Behandlung Edelstahl

Profile mit Korn 220-240 längs geschliffen. Geschweißte Konstruktionsstöße verputzt und verschliffen. Kehlnähte einwandfrei geschweißt und abgesäuert.

Behandlung Aluminium

Variante "einbrennlackiert":

Aluminiumteile gereinigt, chromatiert und pulverbeschichtet.

RAL- oder NCS-Farbton gemäß Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Variante "farblos eloxiert":

Aluminiumteile geschliffen und farblos eloxiert.

Variante "farbig eloxiert":

Aluminiumteile geschliffen und farbig  eloxiert.

Farbton ...............................................................................

Isolierglaselemente

Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen, dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände; die Glasauflager sind entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien von Forster thermfix light in Abhängigkeit von Glasgewicht und Glasdicke auszuführen.

Isolierglas Typ: .....................................................

U-wert: ........... w/m²k. Schalldämmwert: ......... dB.

Glasaufbau von innen nach außen:

Glasart spezifizieren ......... mm - LZR ......... mm – Glasart spezifizieren ......... mm.

Vom Unternehmer angebotenes  Fabrikat: .................................................

Paneelelemente

Paneelstärke: ............. mm.

Paneele aus mehrfach abgekanteten Aluminium- bezw. Stahlblechen, Stärke 2 mm auf der Innen- und Außenseite. Hohlraumisolation aus Steinwolleplatten. Umlaufende Abdichtung des Paneelverbunds mit dampfdiffusionsdichten Ummantelungsbändern.

Fenster- und Türelemente

Eingebaute Fenster- und Türelemente gemäß separatem Vorbeschrieb. Elemente in die Pfosten-Riegel-Konstruktion eingesetzt und kraftschlüssig befestigt.

Bauanschlussbleche

Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Außenseite aus mehrfach abgekanteten Blechkanteilen mit einer  Materialstärke > 2 mm. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie eine Antidröhnbeschichtung auf der Blechrückseite sind einzurechnen.

Blechabwicklung gemäß Positionsbeschrieb.

Blechqualität innen: ................... Stahl / Aluminium / Edelstahl 1.4301

Blechqualität außen: …............. Stahl / Aluminium / Edelstahl 1.4301

Bauanschlussdichtungen

Variante „Anschlussdichtungen im Element eingerechnet“.

Anschlussfolien müssen entsprechend den Herstellerangaben am Bauwerk sorgfältig befestigt (in der Regel geklebt) werden und am Fußbodenriegel hinter der Entwässerungsebene durchlaufend eingespannt sein. Bei umlaufendem Einbau muss sichergestellt sein, dass diese in der gleichen Ebene liegen, so dass sie im Eckbereich dicht und dauerhaft miteinander zusammengefügt (in der Regel verklebt) werden können.

Das Ausfüllen der Anschlussfugen muss mit mineralischen Dämmstoffen nach DIN 18165 ausgeführt werden. Die Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fassade und Bauwerk muss mit dauerelastischem Silikondichtstoff mit vorgelegter geschlossenzelliger Hinterfüllung und entsprechenden Fugendimensionierung ausgeführt werden.

Variante „Anschlussdichtungen im Positionsbeschrieb separat ausgewiesen“.

Die Anschlussdichtungen werden in einer separaten Position im Positionsbeschrieb aufgeführt

Sonnenschutzbefestigungen

Für die bauseits gelieferten Befestigungshalter sind Verstärkungseinlagen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien von Forster thermfix light einzubringen. Die Verstärkungen sind mit dem Aufsatzprofil bezw. der Basiskonstruktion kraftschlüssig zu verbinden. Die Größe und Positionierung der Einlagen muss mit dem Sonnenschutzhersteller /Lieferanten vorgängig abgesprochen werden. Ebenso sind die Verkehrslasten auf die Sonnenschutzanlagen vom Sonnenschutzhersteller /Lieferanten zu bestimmen.

Stromzufuhr

Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.

Unternehmervorschlag

Falls ein anderes als das ausgeschriebene System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden.

Offeriertes Aufsatzsystem: .....................................................................

Lieferumfang:

-	Alle erforderlichen Montagegarnituren.

-	Lieferung, Verteilung und Montage.

-	Füllmaterialien und Abdichtungen innerhalb der Konstruktion.

-	Montagegerüst auf der Innenseite.

-	Kranzüge

Nicht einzurechnen sind:

-	Fassadengerüst auf der Außenseite.

# Positionsbeschrieb

## 0.0	Positionstext / Standort

Ausführung Pfosten-Riegel-Konstruktion gemäß Vorbeschrieb Pos. ......

Ausführung Tür-Einsatzelemente gemäß Vorbeschrieb Pos. ......

Ausführung Fenster-Einsatzelemente gemäß Vorbeschrieb Pos. ......

und beiliegenden Architektenplänen.

Anforderung

-	Wärmedämmung (UCW): ….... w/m²k

-	Schalldämmung: ......... dB

Elementbeschrieb

Konstruktion mit umlaufendem Rahmen. Element mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

-	...... Feld(er) festverglast, Feldgröße: ........ x ........ mm.

-	...... Feld(er) mit eingesetztem Paneel, Feldgröße: ........ x ........ mm.

-	...... Feld(er) mit eingebautem Drehkipp- / Dreh-Fenster, .....-flügelig, Feldgröße: ....... x ....... mm.

-	...... Feld(er) mit eingebauter Flügeltüre, .....-flügelig,
Feldgröße: ....... x ....... mm.

Bauanschlussbleche:

Blechabwicklung oben: ....... mm.

Blechabwicklung unten: ....... mm.

Blechabwicklung links: ....... mm.

Blechabwicklung rechts: ....... mm.

Rahmengröße (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à € ......................	€ ......................

## 0.0	Abdichtungsarbeiten an den Baukörper

Maueranschlussfugen zwischen Baukörper und Metallkonstruktion mit verrottungsfreien Dichtungsmaterialien.

Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bezw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume ist in die Preise einzurechnen. Konstruktionen von der Innenseite her dampfdicht und auf der Außenseite wasserabweisend und dampfdurchlässig abgedichtet.

Unternehmervorschlag:

Fugenmaterial: .................................................................................

Dichtungsbandprodukt innen: ..........................................................

Dichtungsbandprodukt außen: .........................................................

Ausmaß:

Silikondichtstofffugen, Querschnitt 10 x 5 mm	lfm. 	à € ......................	€ ......................

Silikondichtstofffugen, Querschnitt 15 x 7 mm	lfm. 	à € ......................	€ ......................

Dichtungsbänder, Breite 100 mm	lfm. 	à € ......................	€ ......................

Dichtungsbänder, Breite 150 mm	lfm. 	à € ......................	€ ......................

Dichtungsbänder, Breite 200 mm	lfm. 	à € ......................	€ ......................