# Descriptif du système Forster unico fenêtres

Mode d’emploi:

Remarques :

les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

les textes en bleu demandent une précision ou un choix du serrurier.

## 0.	Fenêtres à isolation thermique unico ou unico Hi

Système de profilés

Les cadres ou les vantaux sont réalisés à partir de profilés à isolation thermique Forster unico.

Les composants du profilés sont soudés par laser, garantissant ainsi une haute stabilité mécanique, des valeurs statiques élevées ainsi que la finesse des faces visibles des cadres. L’absence d’isolateur synthétique permet un recyclage à 100%.

Profilé pour les dormants, profondeur 70 mm.

Face vue des cadres 30, 50,70,90 selon les exigences statiques requises.

Les vantaux sont affleurés aux dormants à l’extérieur et en saillie à l'intérieur, profondeur du profilé 88 mm.

Caractéristiques

La dimension des vantaux et des cadres fixes doit être garantie selon les homologations et tests obtenus et décrits ci-dessous :

- Conformité CE, prEN 14351-1

- Isolation thermique selon la norme EN 10077-2

- Résistance au vent C4/B4 selon la norme EN 12210

- Etanchéité à l’eau E750A selon la norme EN 12208

- Perméabilité à l’air classe 4 selon la norme EN 12207

- Conformité aux directives de la CSFF (Centrale Suisse des constructeurs de Fenêtres et Façade)

- Conforme aux directives de l’Institut Suisse du Verre dans le Bâtiment SIGaB. Profondeur de feuillure min. 18mm.

Le étanchéité entre le vantail et le cadre est assurée par une triple barrière de joints EPDM. Le joint médian est collé.

La ventilation des fonds de feuillure et l’évacuation des eaux de condensation est garantie par des buses invisibles.

Choix de l’isolation thermique :

1-  Système d’isolation thermique standard unico

2-  Système à haute isolation thermique unico Hi

Qualité et traitement de surface

La mise en oeuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

Variante A :  "acier":

Profil en acier brut:

Thermolaquage  RAL ou NCS.

Couleur à choix..................................................................

Variante B :  "acier galvanisé":

Profil en acier galvanisé:

Thermolaquage  RAL ou NCS.

Couleur à choix..................................................................

Profil stable à la température de thermolaquage de 220°.

Variante C:  "acier inoxydable":

Profil en acier inoxydable 1.4301

Variante C1 "meulé brossé":

Profilés meulés, grain standard 220-240 ou autre grain. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

Variante C2 "soudure visible":

Profilés meulés, grain standard 220-240 ou autre grain. Soudure sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

Parcloses

Variante A :  "à clipser" (normal):

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés.

Variante B:  "à visser":

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus visibles.

Pose des verres ou des panneaux sandwichs

Variante A :  "silicone" :

pose de bandes de mousse et silicone standards ou joints néoprènes

Variante B:  "à sec":

joints néoprènes

Verres isolants

Verre isolant type: .....................................................

Valeur Ug: ........... w/m²k.

Réduction phonique ......... dB.

Transmission lumineuse ……..

Composition de l’intérieur à l’extérieur:

(choix : float, trempé, HST, feuilleté, divers gaz, couches d’oxyde etc…)

Verre …......... mm - intercalaire ......... mm – Verre ………........ mm.

Epaisseur totale :……………..mm

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage. etc...

Panneaux sandwiches

Isolation en mousse expansée revêtue sur les deux faces par de la tôle acier ou aluminium. La valeur thermique des panneaux sera identique à la valeur U des verres.

Panneaux composés et élargissements de cadres

Composition de double tôle acier soudées en applique sur les profilés. Isolation avec de la laine de verre >30kg/m3, de pierre ou autre isolant synthétique, ép. 70mm identique à celle des profilés.

Tôles soudées par perforation et parfaitement meulées.

Ferrements :

Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et fixés en relation avec la dimension, le poids, les exigences statiques et les dimensions testées. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Les ferrements permettront un réglage des vantaux dans les 3 dimensions afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un entretien aisé des vitrages.

Types d'ouvertures :

Paumelles apparentes poids maximum du vantail 150kg  ou ferrements cachés poids maximum du vantail  80kg.

Fenêtres à un vantail:

Variante A.1:

Ouvrant à la française.

Variante A.2:

Ouvrant oscillo-battant avec mécanisme anti-fausse manoeuvre.

Variante A.3:

Ouvrant en imposte avec compas d’arrêt.

Mécanisme d’ouverture avec compas selon poids du vantail, renvoi d’angle et caches de tringles en aluminium eloxé naturel avec poignée. Hauteur de la poignée depuis le bas du cadre : ……..mm

Variante A.4:

Coulissant à translation poids max. du vantail 200kg.

Variante A.5:

Coulissant à levage poids max. du vantail 400kg.

Fenêtres à deux vantaux:

Variante B.1:

Vantail principal ouvrant à la française.

Vantail semi-fixe avec tringle de verrouillage haute et basse commandées par targette unique dans le chant du profil.

Variante B.2:

Vantail principal oscillo-battant avec mécanisme anti-fausse manoeuvre.

Vantail semi-fixe avec tringle de verrouillage haute et basse commandées par targette unique dans le chant du profil.

Variante B.3:

Coulissant à levage poids max. du vantail 400kg.

Ferrements supplémentaires :

- Limiteur d’angle d’ouverture mécanique pour tous les vantaux battants.

Ouverture motorisée possible pour les variantes A.3 A.5 :

Ouverture par moteur commandé par un bouton poussoir et/ou relié à la centrale du bâtiment. Angle d’ouverture nécessaire : ……….mm. Le moteur doit être adapté aux dimensions et au poids du vantail. Moteur apparent ou encastré. Cablage invisible inséré dans les profilés. Leur entrée et leur cheminement sera défini en coordination avec l’électricien et l’architecte.

Variante A.3, ouverture en exutoire de fumée RAW motorisée.

Poignées:

Hauteur de la poignée depuis le bas du cadre fixe : …………….mm

Variante A:

Poignée Forster en acier inoxydable brossé gr : 220-240

Variante B:

Poignée Forster en aluminium éloxé naturel

Variante C:

Poignée selon le choix du maître d’oeuvre

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal du vitrage et d’éviter tout craquements dus aux variations de températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Les éventuelles pattes de fixations seront zinguées au feu et dimensionnées selon la charge au vent et le poids propre du vitrage.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage avec des plots en plastique et calfeutrage avec de la mousse à pores fermés.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées ép 1,5 mm. et isolation en laine minérale.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

En cas de tôle inox meulée grain 220-240, le sens du grain devra correspondre avec les différents éléments adjacents.

Qualité de tôle intérieure à choix :

acier – aluminium – acier inox 1.4301

Qualité de tôle extérieure à choix :

acier – aluminium – acier inox 1.4301

Etanchéité périphérique, raccord au gros œuvre.

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite du vitrage.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure et surtout dans les raccords à la maçonnerie.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon un dimensionnement statique provisoire et selon des considérations esthétiques. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être équivalente et respecter les conditions esthétiques, statiques et techniques du choix initial.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Fourniture et pose.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc..

-	Echafaudages ou pont roulant intérieurs.

- Les plans de fabrication et de pose.

- La partition éventuelle des éléments selon l’accès au chantier.

# Descriptif de position

## 0.0	Position / Situation

Exécution en application des plans d’architecte n°……..

Exigence

- Isolation thermique Uw … w/m2k

- Réduction phonique jusqu’à 47dB

- Anti-effraction jusqu’à la classe WK3 selon norme ENV 1627

- Pare-balles jusqu’à la classe FB4NS selon norme EN 1522

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, traverses et remplissages inclus.

-	...... vitrage(s) fixe, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... fenêtre vitrée à 1 vantail, vide de passage: ....... x ....... mm.

-	...... fenêtre vitrée à 2 vantaux, vide de passage: ....... x ....... mm.

Elargissement des cadres

Développement de la tôle : ……..mm

Nombre de plis : ……..mm

-	Droite: ......

-	Gauche: .....

-	Haut: .........

Dim. totale. : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Note explicative sur les valeurs thermiques :

Uw   = valeur thermique de l’élément, cadre, verre, joints etc. inclus

Uf     = valeur thermique du cadre

Ug     = valeur thermique du verre

La valeur Uw est la plus importante car elle réunit le rapport de surface d’exposition du verre Ug et des compositions de profilés Uf.

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. de la gare 20

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

Fax:	024/473.44.90

eric.ingignoli@afg.ch