.

# Descrizione generale

## 0.	Descrizione generale porte e finestre antincendio

Sistema di profili

Sistema di profili Forster Fuego Light.

Profili per battenti e telai complanari su entrambi i lati. Battenti delle porte con doppia guarnizione di tenuta perimetrale in gomma. Spigoli dei telai e giunti delle traverse saldati. Nel prezzo sono inclusi tutti gli accessori del sistema e le guarnizioni di tenuta.

Profondità costruttiva:	65 mm (per i prodotti a norma EI30 / EI60)
70 mm (per i prodotti EI90)

Larghezze a vista:	profili per traverse: 90 mm.
profili di raccordo alle pareti: 70 mm.
profili per zoccoli: 90 mm.

Estensioni:	sono descritte in corrispondenza delle singole voci.

Sagoma del profilo

Variante "1 listello di battuta":

profili alettati con un fermavetro sulla parte interna. Lastra fissata in modo eccentrico.

Variante "2 listelli di battuta":

profili non alettati, con un fermavetro sia sulla parte interna che esterna. Lastra fissata in modo centrato.

Fermavetro

Variante "listello di battuta di bloccaggio" (normale):

fermavetro realizzati con profili di bloccaggio con taglio ortogonale e fissati in modo invisibile.

Variante "listello di battuta angolare":

fermavetro realizzati con angolari di acciaio di 3 mm di spessore smussati a 45° e fissati in modo visibile con viti a esagono cavo a testa svasata.

Qualità dei materiali

Variante "acciaio":

Profili in acciaio verniciato.

Variante "acciaio inossidabile":

profili in acciaio inossidabile 1.4301, superficie smerigliata.

Protezione antincendio

I requisiti definiti dalle normative di protezione antincendio EI30, EI60 e EI90 (EN) / T/F30, F60, F90 (DIN) sono descritti in corrispondenza delle singole voci.

Gli elementi devono essere prodotti da aziende metallurgiche autorizzate in conformità delle direttive del produttore del sistema. I prodotti devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla norma EN 13501 o dalle normative DIN ed essere omologati VKF. Le porte devono essere contrassegnate nei modi previsti dalle direttive VKF.

Porte antipanico

Le porte equipaggiate con il meccanismo antipanico sono descritte in corrispondenza delle singole voci. In caso d'incendio, occorre garantire che le porte bloccate siano apribili senza chiavi anche dalla parte della direzione di fuga.

Nelle porte d'emergenza a doppio battente è inoltre obbligatorio installare un regolatore di chiusura nella parte superiore.

Le porte antipanico conformi alla norma EN 1125 (notevole affollamento) devono essere equipaggiate con barre a spinta orizzontali (pushbar).

Isolamento acustico in aria

I prodotti con le proprietà fonoisolanti definite nella norma EN ISO 140 sono descritti in corrispondenza delle singole voci. I parametri di riferimento si intendono misurati sul prodotto montato.

Estensioni del telaio

Estensioni del telaio/zoccolo, realizzate con profili di sostegno di spessore 61 mm e lamiere d'acciaio di spessore 1.5 mm saldate su entrambi i lati. Coibentazione interna con pannelli in lana di roccia di peso >120 kg/m³.

Ermetizzazione sottoporta

Variante "senza guarnizione soglia":

non è prevista nessuna guarnizione sulla soglia. È tuttavia possibile eseguire sui profili degli zoccoli le predisposizioni necessarie per il successivo montaggio di una guarnizione.

Variante "guarnizione a scomparsa":

guarnizione con congegno meccanico a scomparsa, tipo Stadi o simili.

Variante "guida piatta scanalata":

guarnizione a labbro e guida piatta scanalata.

Trattamento dell'acciaio

Per il pretrattamento o la pulizia dei prodotti è necessario attenersi alle linee-guida specifiche fornite dal fornitore dei profili.

Variante "trattamento a cura del cliente":

le superfici lavorate vengono rivestite con polveri di zinco. La pulizia e la verniciatura degli elementi sono a cura del cliente finale.

Variante "smaltatura a fuoco, applicazione interna":

prodotti realizzati con profili trattati mediante zincatura elettrolitica e cromatura gialla e successivamente sabbiati con corindone. Verniciatura con fondo in polvere epossidica e polvere coprente al siliconpoliestere (spessore totale dello strato: 70 - 90 μm).

Tonalità RAL o NCS, secondo le indicazioni dell'architetto.

Tonalità...............................................................................

Trattamento dell'acciaio inossidabile

Variante "smussi smerigliati":

profili smerigliati longitudinalmente con grana 220. Spigoli saldati sbavati/sabbiati e smerigliati obliquamente.

Variante "saldatura degli smussi a vista":

profili smerigliati longitudinalmente con grana 220. Spigoli regolarmente saldati e decapati. Le saldature degli smussi e i giunti delle traverse rimangono visibili. Prima del conferimento dell'ordine è prevista la presentazione di un campione di spigolo lavorato.

Vetrature

Tipi di vetro impiegati: p.es.Pyrostop o Contraflam / Swissflam.

È obbligatorio montare esclusivamente tipologie di vetro omologate, il cui impiego in combinazione con il sistema di profili sia autorizzato ufficialmente. Il fissaggio delle vetrature è regolamentato dalle prescrizioni cantonali e dalle linee-guida del fornitore.

Marca proposta dall'impresario: .................................................

Pannellature

Pannellature composte da pannelli antincendio omologati, come p. es. i pannelli Promatect H o Knauf Fireboard. Pannelli rivestiti da entrambi i lati con lamiera d'acciaio di spessore 1.5 mm. Modalità di fissaggio analoghe alle vetrature, incl. strisce di espanso nella battuta.

Fissaggio di vetrature e pannellature

Variante "vetratura al silicone":

vetri siliconati con nastri in fibre ceramiche e silicone trasparente.

Variante "vetratura a secco":

vetratura a secco con guarnizione di tenuta.

Pannellature metalliche

Porte piene in metallo e parti fisse con carenatura metallica realizzati con profili per telai a spessore ridotto, profondità costruttiva 61 mm, con lamiere in acciaio di spessore 1.5 mm saldate su entrambi i lati. Rinforzi orizzontali ogni 1200 mm. Coibentazione interna con pannelli in lana di roccia di peso >165 kg/m³. Profondità costruttiva totale 65 mm.

Accessori

È obbligatorio montare esclusivamente accessori omologati, il cui impiego in combinazione con il sistema di profili sia autorizzato ufficialmente. Tutti gli accessori di fissaggio richiesti, i costi per la messa a punto iniziale e le prove di funzionamento devono essere compresi nel prezzo.

Meccanismi di chiusura

Opzione "serratura per battente mobile":

-	Battente con serratura incassata a 1 punto di chiusura(senza bloccaggio supplementare verso l'alto). Battuta dotata di strisce in espanso incollate e bloccate meccanicamente.

-	Battente con serratura incassata e bloccaggio supplementare verso l'alto.

Opzione "bloccaggio per battente fisso":

-	Battente fisso della porta a doppio battente con controserratura in acciaio inossidabile, senza bloccaggi aggiuntivi.

-		Battente fisso della porta a doppio battente con catenaccio autosbloccante, asta di chiusura verso l'alto e dispositivo di aggancio. Azionabile dal lato frontale del battente.

-	Battente fisso della porta a doppio battente con controserratura, asta di chiusura verso l'alto e dispositivo di aggancio. Azionabile dal lato interno.

Opzione "asta di chiusura inferiore":

-	Asta di chiusura supplementare per il bloccaggio dell battente fisso verso il basso. Incl. bussola a pavimento.

Opzione "foro cilindrico":

-	Foro cilindrico predisposto per il cilindretto fornito e montato a cura del cliente  22 mm.

-	Nessun foro cilindrico.

-	La presenza dei fori cilindrici è indicata in corrispondenza delle singole voci.

Opzione "apriporta elettrico":

-	Apriporta antincendio elettrico, modello Eff. Contatto di apertura. Cavi nascosti nella battuta. Allacciamento elettrico a cura del cliente.

Elementi di azionamento

Variante "maniglia Forster":

-	Maniglia in acciaio inossidabile Forster. Modello circolare con curva e molla di ritorno. Rosetta ovale.

-	Pomolo in acciaio inossidabile Forster con rosetta ovale.

Variante "maniglie di altri produttori":

-	Maniglia in acciaio inossidabile, marca: .......................modello: .............

-	Pomolo in acciaio inossidabile, marca: .......................modello: .............

Variante "maniglione antipanico a norma EN 1125":

-	Maniglioni antipanico a pressione orizzontali telescopiche a tutta larghezza Horizontal (pushbar), a norma EN 1125, marca WSS. Pushbar montata sul battente mobile ed ev. anche sul battente fisso. Il gruppo pushbar / serratura deve essere testato e omologato come un'unità costruttiva.

Cerniere

Opzione numero di cerniere":

-	2 cerniere e 1 perno centrale per ogni battente.

-	3 cerniere per ogni battente.

Opzione "modelli di cerniere"

-	Cerniera saldata ad altezza regolabile.

-	Cerniera saldata regolabile su tre assi.

-	Cerniera Simons regolabile su tre assi, con mascherina di protezione.

-	Cerniera a vite a 2 elementi Forster. Interasse fulcri 25 mm.

-	Cerniera a vite a 3 elementi Forster. Interasse fulcri 25 mm.

Chiudiporta

Opzione "posizionamento del chiudiporta":

-	Chiudiporta sul battente mobile.

-	Chiudiporta sia sul battente mobile che su quello fisso.

Opzione "modello chiudiporta":

-	Chiudiporta applicato. P.es.modelli Dorma o GEZE.

-	Chiudiporta integrato nel corpo porta. Modello Dorma ITS 96.

Opzione "dotazioni addizionali dei chiudiporta":

-	Bloccaporta elettromagnetico integrato nel chiudiporta.

-	Rilevatore fumo integrato nel chiudiporta.

-	Regolazione di chiusura integrata nelle porte a doppio battente.

-	Regolatore di chiusura nelle porte d'emergenza a doppio battente.

Alimentazione elettrica

È necessario includere nel prezzo anche tutti gli interventi necessari per la posa dei cavi elettrici, quali i tubi di rinvio, sedi per fili di tiraggio, occhielli, ecc. Gli ingombri dei cavi elettrici e le ubicazioni dei passaggi dei cavi devono essere definiti immediatamente.

Materiale tagliafuoco morbido

I passaggi dei cavi nel soffitto vengono realizzati ed ermetizzati a cura del cliente mediante impiego di materiale tagliafuoco morbido. È necessario applicare angolari di battuta di dimensioni 40x20x3 mm per l'applicazione dei pannelli (quest'ultima di competenza del cliente).

Attacchi di montaggio

Per il montaggio di elementi sovradimensionati è necessario comprendere nel prezzo gli attacchi di montaggio a vite. Le posizioni di tali attacchi devono essere preventivamente concordate con l'architetto.

Fissaggio alle pareti

Telaio incassato nell'imbotte o imbullonato sulla costruzione e assicurato con i tasselli di fissaggio omologati ogni 650 mm.

Guarnizioni perimetrali

Fronti dei giunti puliti e pretrattati con apposito primer. Larghezza giunti max. 15 mm. Coibentazione interna ottenuta mediante appositi premistoppa non combustibili certificati, con sigillatura mediante mastice tipo Mastik Thiokol o al silicone.

Proposta dell'impresario

Qualora l'impresario proponesse un sistema diverso da quello definito nel bando di concorso, egli dovrà presentare all'architetto insieme all'offerta tutte le omologazioni per le proprietà antincendio e le certificazioni relative agli aspetti fisico-costruttivi nonché un plastico e i progetti dettagliati connessi p.es. dei compartimenti del sistema, delle soluzioni di fissaggio alle pareti e simili. L'impresario può sottoporre proposte alternative solamente se esse sono conformi alle condizioni previste.

Sistema di profili offerto: ......................................................................

La fornitura comprende:

-	Fornitura, distribuzione e montaggio.

-	Eventuali attacchi di montaggio.

-	Impalcature di montaggio.

-	Lavori di coibentazione tra la struttura in metallo e la costruzione.

-	Carri gru

# Descrizione della voce

## 0.0	Testo voce / ubicazione

Esecuzione come da descrizione generale Pos. ...... e progetti architettonici ivi allegati.

Requisiti

-	EI30 o T/F30

-	EI60 o F60

-	EI90 o F/T90

-	Porte antipanico a norma EN 179 (condizioni normali).

-	Porte antipanico a norma EN 1125 (zone destinate al pubblico).

-	Isolamento acustico in aria: ......... dB

Descrizione dell'elemento

Struttura con telaio perimetrale. Elemento con traverse, complessivamente suddiviso in ......... aree.

-	...... area/e con vetrature fisse, dimensioni: ........ x ........ mm.

-	...... area/e con porta incassata, 1 battente, con vetrature, dimensioni passaggio: ....... x ....... mm.

-	...... area/e con pannellatura inserita, dimensioni dell'area: ........ x ........ mm.

-	...... area/e con angolo di battuta per l'applicazione del materiale tagliafuoco morbido: dimensioni: ....... x ....... mm.

Accessori porta

-	Maniglie su entrambi i lati.

-	Maniglia all'interno, manopola all'esterno.

Estensioni del telaio

-	Destra: ...... mm.

-	Sinistra: ......  mm.

-	Trave portante: ...... mm.

-	Zoccolo: ...... mm.

Dimensioni del telaio (RAM): ....... x ....... mm	pz. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Totale Porte antincendio			CHF ........................