# Descrizione generale

## 0.	Descrizione generale facciata a  montanti e traversi con profilo da applicare Forster Thermfix light

Note generali

L'oggetto dell'appalto consiste nella produzione, fornitura e montaggio di una facciata a montanti e traversi termocoibentata con una sottostruttura internamente ordinata e portante e con un sistema di facciata a profilo applicato tipo Forster Thermfix Light. I materiali di riempimento vengono inseriti dal lato esterno.

Requisiti fisico-costruttivi della facciata

La facciata deve obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti minimi:

-	Valore U del telaio a norma DIN ISO 10077 (Uf) = …….. w/m²k.

(1,2 - 2,1 w/m²k, in funzione dello spessore e della consistenza perimetrale del materiale di riempimento)

-	Permeabilità all'aria a norma EN 12152: > 600 Pa   (AE600).

-	Tenuta alla pioggia battente a norma EN 12154: 1250 Pa   (RE1250).

-	Resistenza al carico del vento; a norma EN 13116: 3000 Pa.

-	Tenuta dinamica alla pioggia battente a norma ENV 13050: 1000 Pa.

-	Resistenza agli urti tramite prova di caduta del pendolo a norma EN 14019: I5 ed E5.

Isolamento acustico in aria

I prodotti con le proprietà fonoisolanti definite nella norma EN ISO 140 sono descritti in corrispondenza delle singole voci. I parametri di riferimento si intendono misurati sul prodotto montato.

Struttura portante interna

Avvertenza: riportare una precisa descrizione della struttura di base interna portante.

……………testo descrittivo………….…………………

Ingombri:

Sezioni verticali dei montanti:	........ x ……. mm.

Sezioni orizzontali dei traversi:	........ x ……. mm.

L'impresario deve provvedere a verificare direttamente o a determinare di sua responsabilità il dimensionamento della struttura portante e dei punti di fissaggio per la parte statica in considerazione dei carichi intrinseci e legati all'affluenza. L'impresario deve inoltre presentare la certificazione statica dell'opera.

È inoltre necessario adempiere ai seguenti criteri costruttivi:

-	Garanzia di dilatabilità mediante adozione di adeguati provvedimenti atti a prevenire i rumori da tensioni meccaniche e interventi volti ad assorbire gli spostamenti delle opere edili e le inflessioni delle coperture.

-	Conteggio di tutti gli accessori di fissaggio, quali le bande di acciaio e le barre di ancoraggio, oltre agli inserti di rinforzo statici eventualmente necessari.

-	Determinazione dell'ubicazione degli attacchi di montaggio in collaborazione con l'architetto.

Sistema di profili da applicare

Forster Thermfix Light, larghezza a vista 50 mm.

Sistema di applicazione termocoibentato sulla base della vetratura a secco per strutture portanti variabili composti da canali continui per le viti e guarnizioni per vetri EPDM con punti di incrocio e di sormonto. Fermavetro ottenuti mediante profili di pressione in alluminio avvitati. Tali elementi devono essere prodotti in conformità delle regole di costruzione emanate dal produttore del sistema.

È assolutamente necessario adempiere ai seguenti criteri di sistema:

-	Coefficiente di trasmissione del calore a norma DIN ISO 10077: Uf 1,2 – 2,1 w/m2k (in funzione dello spessore del materiale di riempimento e dell'isolatore della scanalatura).

-	Certificati di prova e classificazione secondo il sistema di marchiatura CE.

-	Garanzia di compensazione della pressione del vapore e di un piano di deflusso dell'acqua chiuso con drenaggio verso l'esterno garantito.

Varianti di montaggio del profilo applicato

Variante "profilo d'acciaio saldato":

Profilo interno in nastro di acciaio zincato saldato sulla struttura di base in punti alternati sui due lati.

Variante "profilo d'acciaio imbullonato":

Profilo interno in nastro di acciaio zincato imbullonato sulla struttura di base in punti alternati sui due lati.

Variante "profilo d'acciaio fissato a sparo" (con spessori delle pareti della struttura di base di 5 - 12 mm):

Profilo interno in nastro di acciaio zincato fissato sulla struttura di base mediante sparo di bulloni con chiodatrice (p.es. Hilti).

Variante "profilo in alluminio":

Profilo interno in alluminio imbullonato sulla struttura di base in punti alternati sui due lati.

Sezioni dei listelli di copertura

Avvertenza: sezioni dei listelli di copertura disponibili: 50 x 12 mm e 50 x 15 mm:

Profilo di copertura in alluminio fissato a incastro sul profilo di pressione.

Sezione del profilo di copertura in verticale:	50 x ….. mm

Sezione dei profili di copertura in orizzontale:	50 x ….. mm

Proposta dell'impresario

È ammessa la presentazione al bando di concorso di altri sistemi, a condizione che siano basati su criteri costruttivi analoghi, siano supportati da una certificazione di qualità e siano in possesso di tutti i requisiti tecnici richiesti nel bando di concorso. L'impresario dovrà inoltre accludere spontaneamente all'offerta un plastico e i progetti dettagliati connessi p.es. dei compartimenti del sistema, delle soluzioni di fissaggio ai muri e simili.

Sistema di applicazione offerto: .....................................................................

Trattamento superficiale della sottostruttura in acciaio

Il pretrattamento, la pulizia e la verniciatura (rivestimento in umido e con vernice a polveri) devono essere eseguiti in conformità delle regole di costruzione emanate dal produttore del sistema. In generale è necessario rispettare e applicare le disposizioni contenute nelle sezioni specifiche della norma EN ISO 12944.

Tonalità RAL o NCS, secondo le indicazioni dell'architetto.

Tonalità...............................................................................

Trattamento dell'acciaio inossidabile

Profili smerigliati longitudinalmente con grana 220. Giunti strutturali saldati sbavati/sabbiati e smerigliati. Giunti saldati a gola regolarmente saldati e decapati.

Trattamento dell'alluminio

Variante "smaltato a fuoco":

componenti in alluminio puliti, cromati e verniciati con polveri.

Tonalità RAL o NCS, secondo le indicazioni dell'architetto.

Tonalità...............................................................................

Variante "anodizzato al naturale":

componenti in alluminio smerigliati e anodizzati al naturale.

Variante "anodizzato con colori":

componenti in alluminio smerigliati e anodizzati con colori.

Tonalità...............................................................................

Elementi in vetro isolante

I vetri devono essere montati in conformità alle disposizioni specifiche nazionali (Glasnorm), in modo particolare per quanto riguarda il dimensionamento e il rispetto delle distanze dai bordi delle lastre. È indispensabile impiegare supporti di dimensioni adeguate in relazione ai pesi delle lastre e ai relativi spessori.

Vetro isolante Tipo: .....................................................

Valore U (dispersione di calore): ........... w/m²k. Parametro di isolamento acustico: ......... dB.

Struttura della vetratura dall'interno all'esterno:

Avvertenza: specificare il tipo e lo spessore del vetro

Tipo di vetro......... mm -- intercapedine......... mm – tipo di vetro

........ mm.

Marca proposta dall'impresario: .................................................

Pannellature

Spessore dei pannelli: ............. mm.

Pannelli in lamiere di alluminio o acciaio di spessore 2 mm con numerosi smussi sui lati interno ed esterno. Coibentazione dell'intercapedine ottenuta mediante pannelli coibenti di lana di roccia. Guarnizione perimetrale del pannello con fasce di rivestimento resistenti alla diffusione del vapore.

Finestre e porte

Le finestre e le porte da incassare nella facciata sono definite in una descrizione generale distinta. Tali elementi devono essere inseriti nella struttura a montanti e traversi ed esservi saldamente fissati.

Lamiere di raccordo alle opere edili

Le lamiere di raccordo ai muri, alle coperture e ai basamenti sui lati interno ed esterno sono costituite da lamiere sagomate con numerosi smussi di spessore ≤2 mm. Nel prezzo vanno conteggiati anche le eventuali staffe di rinforzo e di fissaggio in lamiera piatta e una coibentazione antirombo sul retro delle lamiere.

Lavorazioni delle lamiere secondo le specifiche indicate nella descrizione della voce.

Composizione della lamiera interna: ................... acciaio / alluminio / acciaio inossidabile 1.4301

Composizione della lamiera esterna: …............. acciaio / alluminio / acciaio inossidabile 1.4301

Guarnizioni di raccordo alle opere edili

Variante „Guarnizioni di raccordo calcolate nel prezzo dell'elemento“.

Guarnizioni di raccordo con la costruzione mediante materiali sigillanti privi di giunti e non soggetti a decomposizione. Raccordi sul lato interno realizzati con materiali a tenuta di vapori e sul lato esterno con materiali non a tenuta di vapori e idrorepellenti.

La pulizia e il trattamento con primer dei fronti dei giunti o delle superfici di incollo e il riempimento delle intercapedini con materiali coibenti di origine minerale devono essere compresi nei prezzi.

Variante „Guarnizioni di raccordo riportate in voce a parte nella descrizione della voce“.

Le guarnizioni di raccordo vengono indicate in una voce a parte all'interno della descrizione della voce

Fissaggi per protezioni solari

I supporti di fissaggio forniti dal cliente devono essere rinforzati mediante appositi inserti in conformità delle regole di costruzione emanate per il montaggio di Forster Thermfix light. I rinforzi devono essere saldamente fissati al profilo da applicare o alla struttura di base. Per le dimensioni e la distribuzione degli inserti è necessario consultarsi con il fornitore della protezione solare.

Alimentazione elettrica

È necessario includere nel prezzo anche tutti gli interventi necessari per la posa dei cavi elettrici, quali i tubi di rinvio, sedi per fili di tiraggio, occhielli, ecc. Gli ingombri dei cavi elettrici e le ubicazioni dei passaggi dei cavi devono essere definiti immediatamente.

La fornitura comprende:

-	Tutti gli accessori di montaggio necessari.

-	Fornitura, distribuzione e montaggio.

-	Materiali di riempimento ed ermetizzazioni interne alla struttura.

-	Impalcatura di montaggio sul lato interno.

-	Carri gru.

Sono esclusi dall'offerta:

-	Impalcatura per la facciata sul lato esterno.

# Descrizione della voce

## 0.0	Testo voce / ubicazione

Esecuzione struttura a montanti e traversi come da descrizione generale Pos. ......

Esecuzione elementi di montaggio porte come da descrizione generale Pos. ......

Esecuzione elementi di montaggio finestre come da descrizione generale Pos. ......

e progetti architettonici acclusi.

Requisiti

-	Isolamento acustico a norma EN ISO 140: ......... dB

Descrizione dell'elemento

Struttura con telaio perimetrale. Elemento con traverse, complessivamente suddiviso in ......... aree.

-	...... area/e con vetrature fisse, dimensioni: ........ x ........ mm.

-	...... area/e con pannellatura inserita, dimensioni dell'area: ........ x ........ mm.

-	...... area/e con finestra incassata ad anta ribalta/ incernierata, a .....ante, dimensioni dell'area: ....... x ....... mm.

-	...... area/e con porte a battenti incassate, a .....battenti,
dimensioni dell'area: ....... x ....... mm.

Lamiere di raccordo alle opere edili

Lavorazione della lamiera superiore: ....... mm.

Lavorazione della lamiera inferiore: ....... mm.

Lavorazione della lamiera a sinistra: ....... mm.

Lavorazione della lamiera a destra: ....... mm.

Dimensioni del telaio (RAM): ....... x ....... mm	pz. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

## 0.0	Coibentazioni sulla costruzione

Guarnizioni di raccordo con la costruzione mediante materiali sigillanti privi di giunti e non soggetti a decomposizione. Raccordi sul lato interno realizzati con materiali a tenuta di vapori e sul lato esterno con materiali non a tenuta di vapori e idrorepellenti.

La pulizia e il trattamento con primer dei fronti dei giunti o delle superfici di incollo e il riempimento delle intercapedini con materiali coibenti di origine minerale devono essere compresi nei prezzi.

Teloni di tenuta interni

Teloni a tenuta di vapori accuratamente incollati ed ev. bloccati con sicurezze meccaniche. Valore Sd necessario per il raggiungimento della tenuta alla diffusione di vapori: min 220 m.

Prodotto utilizzato per la fascia di tenuta interna: ..........................................................

Larghezza fascia di tenuta: 100 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Larghezza fascia di tenuta: 150 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Larghezza fascia di tenuta: 200 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Teloni di tenuta esterni

Teloni permeabili al vapore accuratamente incollati ed ev. bloccati con sicurezze meccaniche. Valore Sd necessario per il raggiungimento della permeabilità al vapore: max. 3,0 m.

Prodotto utilizzato per la fascia di tenuta esterna: .........................................................

Larghezza fascia di tenuta: 100 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Larghezza fascia di tenuta: 150 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Larghezza fascia di tenuta: 200 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Giunti di raccordo

Giunti di raccordo tra la facciata e la costruzione realizzati con materiale sigillante ad elasticità permanente sulla base di un fondo preapplicato a celle chiuse.

Materiale dei giunti: .................................................................................

Giunti in silicone, sezione 10 x 5 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Giunti in silicone, sezione 15 x 7 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Totale strutture in metallo			CHF ........................