# Descrizione generale

## 0.	Descrizione generale struttura a montanti e traversi (TV)

Sistema di profilo

Forster Thermfix Vario, larghezza a vista........... mm.

Struttura a montanti e traversi realizzata con vetratura a secco e isolamento termico. Ermetizzazione delle lastre ottenuta mediante profili continui di tenuta in gomma su entrambi i lati. Giunti ermetici sovrapposti. Fermavetro realizzati mediante fasce di bloccaggio in acciaio al nichel-cromo avvitate (vetratura a pressione). tutti gli accessori (viti e bulloni, giunzioni per traverse e supporti in acciaio inossidabile 1.4301.

Qualità dei materiali

Variante "acciaio":

profili per i montanti e traversi interni in acciaio.

Variante "acciaio inossidabile":

profili per i montanti e traversi interni in acciaio inossidabile 1.4301.

Variante "listelli di copertura":

listelli di copertura esterni in alluminio.

Variante "listelli di copertura":

listelli di copertura esterni in acciaio inossidabile 1.4301.

Dimensioni dei profili:

L'impresario deve provvedere a controllare i requisiti statici dei profili in relazione alle rispettive sezioni. Prima dell'esecuzione, egli è tenuto a presentare la certificazione statica.

Sezione montanti:	....... mm

Sezione traversi:	....... mm

Sezione listelli di copertura:	....... mm

Listello di copertura in orizzontale:	....... mm

Requisiti fisico-costruttivi della facciata

La facciata deve obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti minimi:

-	Permeabilità all'aria a norma EN 12152: > 600 Pa.

-	Tenuta alla pioggia battente a norma EN 12154: 900 Pa.

-	Devono essere garantiti lo scarico della scanalatura e il libero deflusso della condensa verso l'esterno in prossimità della scanalatura.

Isolamento acustico in aria

I prodotti con le proprietà fonoisolanti definite nella norma EN ISO 140 sono descritti in corrispondenza delle singole voci. I parametri di riferimento si intendono misurati sul prodotto montato.

Protezione antieffrazione

I prodotti con requisiti di protezione antieffrazione conformi alla norma ENV 1627 sono descritti in corrispondenza delle singole voci.

Gli elementi devono essere prodotti in stretta osservanza delle direttive emanate in proposito dal produttore del sistema. Tutti gli inserti di rinforzo e interventi di montaggio di elementi correlati al sistema devono essere conteggiati nei prezzi unitari.

Protezione antiproiettile

I prodotti con requisiti di protezione antiproiettile conformi alla norma EN 1522 sono descritti in corrispondenza delle singole voci.

Gli elementi devono essere prodotti in stretta osservanza delle direttive emanate in proposito dal produttore del sistema. Tutti gli inserti di rinforzo e interventi di montaggio di elementi correlati al sistema devono essere conteggiati nei prezzi unitari.

Protezione antincendio / antifumo

I requisiti di protezione antincendio / antifumo definiti dalle normative EI30, EI60, EI90 e E30 (EN) oppure / F30, F60, F90 e R30 (DIN) sono descritti in corrispondenza delle singole voci.

Gli elementi devono essere prodotti da aziende metallurgiche autorizzate in conformità delle direttive del produttore del sistema. I prodotti devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla norma EN 13501 o dalle normative DIN ed essere omologati VKF.

Condizioni-quadro costruttive

Gli elementi devono essere prodotti in conformità delle direttive emanate dal produttore del sistema. Nel caso delle strutture saldate, è necessario concordare preventivamente con l'architetto i dettagli degli attacchi di montaggio.

È assolutamente necessario adempiere ai seguenti criteri costruttivi:

-	Tenuta al vapore all'interno della struttura dall'interno verso l'esterno.

-	Dimensionamento dei punti di fissaggio conforme ai carichi del vento e intrinseci.

-	Solido fissaggio delle strutture all'opera edile mediante impiego di materiali adeguati.

-	Garanzia di dilatabilità mediante adozione di adeguati provvedimenti atti a prevenire i rumori da tensioni meccaniche.

-	Garanzia di scarico della scanalatura e di libero deflusso della condensa in prossimità del basamento, incl. le ermetizzazioni e l'impiego dei teloni drenanti necessari all'interno della struttura.

-	Conteggio di tutti gli accessori di fissaggio, quali le bande di acciaio e le barre di ancoraggio, oltre agli inserti di rinforzo statici eventualmente necessari.

-	Attacchi di montaggio.

Trattamento dell'acciaio

Per il pretrattamento o la pulizia dei prodotti è necessario attenersi alle linee-guida specifiche fornite dal fornitore dei profili.

Struttura sabbiata con corindone. Verniciatura con fondo in polvere epossidica (>60 µm) e polvere coprente a base di siliconpoliestere (>60 µm).

Tonalità RAL o NCS, secondo le indicazioni dell'architetto.

Tonalità...............................................................................

Trattamento dell'acciaio inossidabile

Profili smerigliati longitudinalmente con grana 220. 
Giunti strutturali saldati sbavati/sabbiati e smerigliati. Giunti saldati a gola regolarmente saldati e decapati.

Trattamento dell'alluminio

Variante "smaltato a fuoco":

componenti in alluminio puliti, cromati e verniciati con polveri.

Tonalità RAL o NCS, secondo le indicazioni dell'architetto.

Tonalità...............................................................................

Variante "anodizzato al naturale":

componenti in alluminio smerigliati e anodizzati al naturale.

Variante "anodizzato con colori":

componenti in alluminio smerigliati e anodizzati con colori.

Tonalità...............................................................................

Elementi in vetro isolante

I vetri devono essere montati in conformità alle disposizioni specifiche nazionali (Glasnorm), in modo particolare per quanto riguarda il dimensionamento e il rispetto delle distanze dei supporti dai bordi delle lastre.

Vetro isolante Tipo: .....................................................

Valore U (dispersione di calore): ........... w/m²k. Parametro di isolamento acustico: ......... dB.

Struttura della vetratura dall'interno all'esterno:

vetro float......... mm - intercapedine ......... mm - vetro float......... mm.

impiego di lastre con guarnizioni EPDM.

Marca proposta dall'impresario: .................................................

Vetro antincendio (da EI30 a EI90)

È obbligatorio montare esclusivamente tipologie di vetro omologate, il cui impiego in combinazione con il sistema di profili sia autorizzato ufficialmente. Il fissaggio e il bloccaggio delle vetrature è regolamentato dalle prescrizioni cantonali e dalle linee-guida del fornitore.

Tipo di vetro: Pyrostop.

Struttura della vetratura dall'interno all'esterno:

Pyrostop ......... mm - intercapedine ......... mm - vetro float ......... mm.

Impiego di lastre con guarnizioni EPDM.

Marca proposta dall'impresario: .................................................

Vetro a tenuta di fumo (E30)

È obbligatorio montare esclusivamente tipologie di vetro omologate, il cui impiego in combinazione con il sistema di profili sia autorizzato ufficialmente. Il fissaggio e il bloccaggio delle vetrature è regolamentato dalle prescrizioni cantonali e dalle linee-guida del fornitore.

Tipo di vetro: Pyrodur.

Struttura della vetratura dall'interno all'esterno:

Pyrodur  ......... mm - intercapedine ......... mm - vetro float ......... mm.

Impiego di lastre con guarnizioni resistenti al fuoco.

Marca proposta dall'impresario: .................................................

Pannellature

Spessore dei pannelli: ............. mm.

Pannelli in lamiere di alluminio o acciaio di spessore 2 mm con numerosi smussi sui lati interno ed esterno. Coibentazione dell'intercapedine ottenuta mediante pannelli coibenti di lana di roccia. Guarnizione perimetrale del pannello con fasce di tenuta resistenti alla diffusione del vapore.

Finestre e porte

Le finestre e le porte da incassare nella facciata sono definite in una descrizione generale distinta. Tali elementi devono essere inseriti nella struttura a montanti e traversi ed esservi saldamente fissati.

Lamiere di raccordo alle opere edili

Lamiere di raccordo alle pareti, ai soffitti e allo zoccolo sui lati interno ed esterno realizzate con lamiere con numerosi smussi. Spessore del materiale: 2 mm. Intercapedini presenti completamente isolate mediante inserimento di lana minerale. Sostegno con appositi lamierini e sigillatura dei giunti eventualmente presenti nella lamiera. Nel prezzo vanno conteggiati anche le eventuali staffe di rinforzo e di fissaggio in lamiera piatta e una coibentazione antirombo sul retro delle lamiere.

Lavorazioni delle lamiere secondo le specifiche indicate nella descrizione della voce.

Composizione della lamiera interna: ................... acciaio alluminio acciaio inossidabile 1.4301

Composizione della lamiera esterna: ….............  acciaio alluminio acciaio inossidabile 1.4301

Guarnizioni di raccordo alle opere edili

Variante „Guarnizioni di raccordo calcolate nel prezzo dell'elemento“.

Guarnizioni di raccordo con la costruzione mediante materiali sigillanti privi di giunti e non soggetti a decomposizione. Raccordi sul lato interno realizzati con materiali a tenuta di vapori e sul lato esterno con materiali non a tenuta di vapori e idrorepellenti.

La pulizia e il trattamento con primer dei fronti dei giunti o delle superfici di incollo e il riempimento delle intercapedini con materiali coibenti di origine minerale devono essere compresi nei prezzi.

Variante „Guarnizioni di raccordo riportate in voce a parte nella descrizione della voce“.

Le guarnizioni di raccordo vengono indicate in una voce a parte all'interno della descrizione della voce

Fissaggi per protezioni solari

I supporti di fissaggio forniti dal cliente devono essere rinforzati mediante appositi inserti in conformità delle regole di costruzione emanate per il montaggio di Forster Thermfix vario. I rinforzi devono essere saldamente fissati al profilo da applicare o alla struttura di base. Per le dimensioni e la distribuzione degli inserti è necessario consultarsi con il fornitore della protezione solare.

Alimentazione elettrica

È necessario includere nel prezzo anche tutti gli interventi necessari per la posa dei cavi elettrici, quali i tubi di rinvio, sedi per fili di tiraggio, occhielli, ecc. Gli ingombri dei cavi elettrici e le ubicazioni dei passaggi dei cavi devono essere definiti immediatamente.

Proposta dell'impresario

Qualora l'impresario proponesse un sistema diverso da quello definito nel bando di concorso, egli dovrà presentare all'architetto insieme all'offerta tutte le certificazioni relative agli aspetti fisico-costruttivi nonché un plastico e i progetti dettagliati connessi p.es. dei compartimenti del sistema, delle soluzioni di fissaggio alle pareti e simili. L'impresario può sottoporre proposte alternative solamente se esse sono conformi alle condizioni previste.

Sistema di profili offerto: ......................................................................

La fornitura comprende:

-	Tutti gli accessori di montaggio necessari.

-	Fornitura, distribuzione e montaggio.

-	Materiali di riempimento ed ermetizzazioni interne alla struttura.

-	Impalcatura di montaggio sul lato interno.

-	Carri gru

Sono esclusi dall'offerta:

-	Impalcatura per la facciata sul lato esterno.

# Descrizione della voce

## 0.0	Testo voce / ubicazione

Esecuzione struttura a montanti e traversi come da descrizione generale Pos. ......

Esecuzione elementi di montaggio porte come da descrizione generale Pos. ......

Esecuzione elementi di montaggio finestre come da descrizione generale Pos. ......

e progetti architettonici acclusi.

Requisiti

-	Termocoibentazione (UCW): ….... w/m²k

-	Requisiti di protezione antincendio: .............

-	Isolamento acustico: ......... dB

-	Classe di protezione antieffrazione: WK .....

-	Classe di protezione antiproiettile: FB .....

Descrizione dell'elemento

Struttura con telaio perimetrale. Elemento con traverse, complessivamente suddiviso in ......... aree.

-	...... area/e con vetrature fisse, dimensioni: ........ x ........ mm.

-	...... area/e con pannellatura inserita, dimensioni dell'area: ........ x ........ mm.

-	...... area/e con finestra incassata ad anta ribalta/ incernierata, a .....ante, dimensioni dell'area: ....... x ....... mm.

-	...... area/e con porte a battenti incassate, a .....battenti,
dimensioni dell'area: ....... x ....... mm.

Lamiere di raccordo alle opere edili

Lavorazione della lamiera superiore: ....... mm.

Lavorazione della lamiera inferiore: ....... mm.

Lavorazione della lamiera a sinistra: ....... mm.

Lavorazione della lamiera a destra: ....... mm.

Dimensioni del telaio (RAM): ....... x ....... mm	pz. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

## 0.0	Coibentazioni sulla costruzione

Guarnizioni di raccordo con la costruzione mediante materiali sigillanti privi di giunti e non soggetti a decomposizione. Raccordi sul lato interno realizzati con materiali a tenuta di vapori e sul lato esterno con materiali non a tenuta di vapori e idrorepellenti.

La pulizia e il trattamento con primer dei fronti dei giunti o delle superfici di incollo e il riempimento delle intercapedini con materiali coibenti di origine minerale devono essere compresi nei prezzi.

Teloni di tenuta interni

Teloni a tenuta di vapori accuratamente incollati ed ev. bloccati con sicurezze meccaniche. Valore Sd necessario per il raggiungimento della tenuta alla diffusione di vapori: min 220 m.

Prodotto utilizzato per la fascia di tenuta interna: ..........................................................

Larghezza fascia di tenuta: 100 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Larghezza fascia di tenuta: 150 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Larghezza fascia di tenuta: 200 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Teloni di tenuta esterni

Teloni permeabili al vapore accuratamente incollati ed ev. bloccati con sicurezze meccaniche. Valore Sd necessario per il raggiungimento della permeabilità al vapore: max. 3,0 m.

Prodotto utilizzato per la fascia di tenuta esterna: .........................................................

Larghezza fascia di tenuta: 100 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Larghezza fascia di tenuta: 150 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Larghezza fascia di tenuta: 200 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Giunti di raccordo

Giunti di raccordo tra la facciata e la costruzione realizzati con materiale sigillante ad elasticità permanente sulla base di un fondo preapplicato a celle chiuse.

Materiale dei giunti: .................................................................................

Giunti in silicone, sezione 10 x 5 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Giunti in silicone, sezione 15 x 7 mm	ml. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Totale strutture per facciate			CHF ........................