# Descrizione generale

## 0.	Descrizione generale sistema di profili metallici isolato termicamente

Sistema di profili

Sistema di profili Forster UNICO per la costruzione di porte e finestre. Profondità costruttiva del telaio 70 mm.

Sistema di profili isolato termicamente, composto da profili a semiguscio chiusi, dove l'isolamento termico è assicurato da componenti in acciaio inossidabile e da una copertura scanalata in EPDM.

Telaio e ante/battenti complanari sul lato esterno e a sormonto sul lato interno. Finestre con triplo sistema di tenuta, composto da guarnizioni perimetrali esterne, centrali e interne. Porte equipaggiate con guarnizioni di battuta sia sul lato interno che esterno.

Gli elementi devono essere prodotti in conformità delle direttive del produttore del sistema.

Fermavetro

Variante "listello di battuta di bloccaggio" (normale):

fermavetro realizzati con profili di bloccaggio con taglio ortogonale e fissati in modo invisibile.

Variante "listello di battuta angolare":

fermavetro realizzati con angolari di acciaio di 3 mm di spessore smussati a 45° e fissati in modo visibile con viti a esagono cavo a testa svasata.

Qualità dei materiali

Variante "acciaio non lavorato":

profili in acciaio rivestito.

Variante "acciaio da nastro":

profili ottenuti dalla lavorazione di nastri di acciaio zincato ZM, spessore dello strato 7 µm.

Variante "acciaio inossidabile":

profili in acciaio inossidabile 1.4301, superficie smerigliata con grana 240.

Requisiti fisico-costruttivi delle strutture

I profili devono obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti minimi:

-	Valore U (dispersione di calore) di finestre/porte (Uw):

……………. W/m²K

-	Permeabilità all'aria classe 4 a 600 Pa (classificazione sec. EN 12207).

-	Tenuta alla pioggia battente classe 9a, equivalente a 660 Pa (classificazione sec. EN 12208).

-	Resistenza al carico del vento classe C5/B5 (C4/B4) (classificazione sec. EN 12210).

Isolamento acustico in aria

I prodotti con le proprietà fonoisolanti definite nella norma EN ISO 140 sono descritti in corrispondenza delle singole voci. I parametri di riferimento si intendono misurati sul prodotto montato.

Certificazioni statiche

La certificazione statica deve essere richiesta e presentata dall'impresario. È indispensabile adeguare le dimensioni dei profili alle esigenze statiche, prevedendo opportuni rinforzi all'occorrenza.

È inoltre necessario adempiere ai seguenti criteri costruttivi:

-	Dimensionamento dei supporti e dei punti di fissaggio in considerazione dei carichi intrinseci e legati all'affluenza.

-	Garanzia di assorbimento degli spostamenti o delle inflessioni mediante interventi strutturali.

-	Garanzia di dilatabilità mediante adozione di adeguati provvedimenti atti a prevenire i rumori da tensioni meccaniche.

Estensioni del telaio

Estensioni del telaio / dello zoccolo realizzate con profili di sostegno di spessore 63.5 mm e lamiere di acciaio/acciaio inossidabile di spessore 3 mm oppure lamiere sagomate di spessore 1.5 mm applicate su entrambi i lati. Fissaggio delle lamiere mediante saldature a foro-guida. Coibentazione interna con pannelli in lana di roccia >30 [kg/m³].

Le estensioni del telaio sono descritte in corrispondenza delle singole voci.

Trattamento dell'acciaio

Pretrattamento conforme a EN ISO 12944 Sezione 4.

Scelta del rivestimento in conformità della direttiva CSFF n. 52.02.

Tonalità:...............................................................................

Trattamento dell'acciaio inossidabile

Variante "smussi smerigliati":

profili smerigliati longitudinalmente con grana 240. Spigoli saldati sbavati/sabbiati e smerigliati obliquamente.

Variante "saldatura degli smussi a vista":

profili smerigliati longitudinalmente con grana 240. Spigoli regolarmente saldati e decapati. Le saldature degli smussi e i giunti delle traverse rimangono visibili. Prima del conferimento dell'ordine è prevista la presentazione di un campione di spigolo lavorato.

Elementi in vetro isolante

La vetratura deve essere prodotta in conformità delle direttive emanate dal produttore del sistema, in modo particolare per quanto riguarda il dimensionamento e il rispetto delle distanze dei supporti dai bordi delle lastre.

Vetro isolante Tipo: 		.....................................................

Valore Ug: 		............................................... W/m²K

Parametro di isolamento acustico:	………………………………… dB.

Struttura dall'interno verso l'esterno:

Lastra interna:		............................................... mm

Intercapedine (riempimento con gas):	............................................... mm

Lastra esterna:		............................................... mm

Marca proposta dall'impresario: .................................................

Pannellature

Spessore dei pannelli: ............. mm.

Nucleo costituito da pannelli in materiale sintetico (polistirolo o simili) carenato su entrambi i lati con lamiere di acciaio o alluminio di spessore 1.5 mm. Pannelli sigillati a tenuta d'acqua sui bordi. Modalità di fissaggio analoghe alle vetrature.

Fissaggio di vetrature e pannellature

Variante "vetratura al silicone":

vetratura al silicone con impiego di nastri distanziatori e di un prodotto al silicone adeguato, resistente ai raggi ultravioletti.

Variante "vetratura a secco":

vetratura a secco con profili di tenuta perimetrali in EPDM su entrambi i lati.

Accessori di porte e finestre

Accessori del sistema alloggiati in posizione invisibile all'interno della battuta. Si devono impiegare esclusivamente accessori di qualità comprovata, sufficientemente dimensionati per le sollecitazioni previste e conformi all'identikit di requisiti previsto per gli accessori del sistema. Tutti gli accessori di fissaggio richiesti, i costi per la messa a punto iniziale e le prove di funzionamento devono essere compresi nel prezzo.

Accessori di bloccaggio per finestre

Opzione "varianti di apertura":

-	Meccanismo per finestra incernierata con arresto in più posizioni e inversione.

-	Meccanismo per finestra ad anta ribalta con arresto in più posizioni, inversione e blocco di sicurezza.

-	Meccanismo per finestra con doppia anta a risvolto con guarnizione pivottante. Azionamento con maniglia girevole all'interno della battuta.

-	Meccanismo per finestra a vasistas con manopola, arresto in più posizioni, inversione e sicurezza anticaduta.

-	Meccanismo per finestra a vasistas con cerniera di ribaltamento e aprilucernario OL 90 dotato di cerniera di blocco intermedio e per pulizia.

-	Meccanismo per finestre scorrevole parallelo e ribalta, tipo GU.

Maniglie per finestre

Opzione "maniglie":

-	Maniglia in metallo leggero, modello Forster.

-	Maniglia in acciaio inossidabile, modello: ..............

-	Maniglia in metallo leggero con serratura, modello: ................

-	Apertura lucernario con tiranteria e maniglia girevole di azionamento.

-	Aprilucernario elettrico.

Cerniere per finestre

Opzione "cerniere":

-	Cerniere proprie del sistema visibili con calottine di protezione.

-	Cerniere del sistema alloggiate in posizione invisibile all'interno della battuta con angolo di apertura max. 90°.

-	Rotoli di nastro di saldatura.

Serrature per porte

Opzione "serratura per battente mobile":

-	Battente mobile con serratura incassata a 1 punto di chiusura.

-	Battente con serratura incassata e bloccaggio supplementare verso l'alto.

-	Battente con serratura con manopola di chiusura.

Opzione "bloccaggio per battente fisso":

-	 Battente fisso della porta a doppio battente con catenaccio autosbloccante e asta di chiusura verso l'alto e verso il basso. Azionabile dal lato frontale del battente.

-	 Battente fisso della porta a doppio battente con controserratura e asta di chiusura verso l'alto e verso il basso. Azionamento dal lato interno.

Opzione "foro cilindrico":

-	Foro cilindrico predisposto per il cilindretto fornito e montato a cura del cliente  22 mm.

-	Nessun foro cilindrico.

-	La presenza dei fori cilindrici viene indicata in corrispondenza delle singole voci.

Opzione "apriporta elettrico":

-	Apriporta elettrico, modello Eff.

-	Apriporta con contatto di apertura

-	Apriporta con contatto di chiusura.

-	Cavi nascosti nella battuta. Allacciamento elettrico a cura del cliente.

Maniglie per porte

Variante "maniglia Forster":

-	Maniglia in acciaio inossidabile Forster. Modello circolare con curva e molla di ritorno. Rosetta ovale.

-	Pomolo in acciaio inossidabile Forster con rosetta ovale.

Variante "maniglie di altri produttori":

-	Maniglia in acciaio inossidabile, marca: .......................modello: .............

-	Pomolo in acciaio inossidabile, marca: .......................modello: .............

Variante "maniglione antipanico a norma EN 1125":

-	Maniglioni antipanico a pressione orizzontali telescopiche a tutta larghezza (pushbar), a norma EN 1125, marca WSS. Pushbar montata sul battente mobile ed ev. anche sul battente fisso. Il gruppo pushbar / serratura deve essere testato e omologato come un'unità costruttiva.

Cerniere per porte

Opzione "modelli di cerniere"

-	Cerniera saldata ad altezza regolabile.

-	Cerniera saldata regolabile su tre assi.

-	Cerniera Simons regolabile su tre assi, con mascherina di protezione.

-	Cerniera a vite a 2 elementi Forster. Interasse fulcri 25 mm.

-	Cerniera a vite a 3 elementi Forster. Interasse fulcri 25 mm.

Opzione numero di cerniere":

-	2 cerniere per ogni battente.

-	3 cerniere per ogni battente.

Chiudiporta

Opzione "posizionamento del chiudiporta":

-	Chiudiporta, p.es. marca Dorma, solo sul battente mobile.

-	Chiudiporta, p.es. marca Dorma, sia sul battente mobile che su quello fisso.

Ermetizzazione sottoporta

Variante "guarnizione a scomparsa":

guarnizione con congegno meccanico a scomparsa, tipo Stadi o simili. Tubolare della soglia passante in acciaio inossidabile.

Variante "guida piatta scanalata":

guarnizione a labbro e guida piatta scanalata. Tubolare della soglia passante in acciaio inossidabile.

Variante "soglia sagomata":

soglia sagomata in angolare di acciaio inossidabile di spessore 3 mm. Battenti equipaggiati con guarnizione di battuta.

Alimentazione elettrica

È necessario includere nel prezzo anche tutti gli interventi necessari per la posa dei cavi elettrici, quali i tubi di rinvio, sedi per fili di tiraggio, occhielli, ecc. Gli ingombri dei cavi elettrici e le ubicazioni dei passaggi dei cavi devono essere definiti immediatamente.

Attacchi di montaggio

Per il montaggio di strutture saldate sovradimensionate, è necessario concordare preventivamente con l'architetto le posizioni degli attacchi di montaggio e di prevedere adeguati interventi di protezione anticorrosione.

Lamiere di raccordo alle opere edili

Le lamiere di raccordo alle pareti, ai soffitti e allo zoccolo sui lati interno ed esterno sono costituite da lamiere di alluminio di spessore 2 mm con numerosi smussi o da lamiere di acciaio inossidabile di spessore 1.5 mm. Tutte le intercapedini coibentate mediante lana di roccia. Sostegno con appositi lamierini e sigillatura dei giunti eventualmente presenti nella lamiera. Nel prezzo vanno conteggiati anche le eventuali staffe di rinforzo e di fissaggio in lamiera piatta e una coibentazione antirombo sul retro delle lamiere.

Lavorazioni delle lamiere secondo le specifiche indicate nella descrizione della voce.

Guarnizioni di raccordo alle opere edili

Guarnizioni di raccordo con la costruzione mediante materiali sigillanti privi di giunti e non soggetti a decomposizione. La pulizia e il trattamento con primer dei fronti dei giunti o delle superfici di incollo e il riempimento delle intercapedini con materiali coibenti di origine minerale devono essere compresi nei prezzi.

Raccordi sul lato interno ermetizzati mediante teloni a tenuta di vapori (spessore strato aria equivalente necessario sd >220 m).

Raccordi sul lato esterno ermetizzati mediante materiali idrorepellenti e permeabili alla diffusione di vapore (valore Sd richiesto per il complesso permeabile alla diffusione del vapore < 3,0 m).

La fornitura comprende:

-	Fornitura, distribuzione e montaggio.

-	Eventuali attacchi di montaggio.

-	Impalcatura di montaggio sul lato interno.

-	Lavori di coibentazione tra la struttura in metallo e la costruzione.

-	Carri gru

Non sono state considerate le impalcature di montaggio sul lato esterno.

# Descrizione della voce

## 0.0	Testo voce / ubicazione

Esecuzione come da descrizione generale Pos. ...... e progetti architettonici ivi allegati.

Requisiti fisico-costruttivi

-	Valore U (dispersione di calore) di finestre/porte (Uw): ……………. W/m²K

-	Isolamento acustico: ......... dB

Requisiti delle porte

-	Porte antipanico a norma EN 179 (condizioni normali).

-	Porte antipanico a norma EN 1125 (zone destinate al pubblico).

-	Non sono richieste proprietà antipanico.

Descrizione dell'elemento

Struttura con telaio perimetrale. Elemento con traverse, complessivamente suddiviso in ......... aree.

-	...... area/e con vetrature fisse, dimensioni: ........ x ........ mm.

-	...... area/e con finestra incassata ad anta ribalta/ incernierata, a .....ante, dimensioni dell'area: ....... x ....... mm.

-	...... area/e con porta incassata, a ...... battenti, con vetrature, Dimensioni passaggio: ....... x ........ mm.

-	...... area/e con pannellatura inserita, dimensioni dell'area:

........ x ........ mm.

Accessori porta

-	Maniglie su entrambi i lati.

-	Maniglia all'interno, manopola all'esterno.

Larghezze delle traverse e del telaio

Traverse:	....... mm.

Telaio in alto:	....... mm.
Telaio in basso:	....... mm.
Telaio a sinistra:	....... mm.
Telaio a destra:	....... mm.

Lamiere di raccordo alla costruzione

Davanzale: sviluppo ...... mm, lunghezza………. mm.

Montante: sviluppo...... mm, lunghezza………. mm.

Gocciolatoio: sviluppo ...... mm, lunghezza………. mm.

Lamiera di raccordo laterale: sviluppo...... mm, lunghezza ………. mm.

Dimensioni del telaio (RAM): ....... x ....... mm	pz. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Totale porte / finestre metalliche coibentate			CHF ........................